电力变压器型号定义
　　变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号，以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么？ 
 D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器（C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器
请说明电力变压器型号含义
例如：scr9-500/10，s11-m-100/10
S--三相 C--浇注成型（干式变压器） 9（11）--设计序号 500（100）--容量（KVA）
10--额定电压（KV） m--密闭 r没查着
功能特点
使用条件
SXF9SG-1KVA系列变压器应在室内使用，正常使用条件为：
环境温度：-15°C~+45°C
海拔高度：不超过1000米；
相对湿度：£90%；
安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学沉淀，灰尘，污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质；
安装现场应无严重振动或颠簸。

 

