自恢复保险丝应用
　　自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与 PPTC 直接接触. 

　　五、选型

　　型号如：JK250120u

　　最大工作电压为250V，最大工作电流为120mA

　　应用范围: 

　　ADSL设备中的自恢复保险丝的应用 

　　自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用 汽车电子及零部件中的过流保护应用 

　　遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 

　　卫星接受器DVB产品中的应用 

　　自恢复保险丝在通信终端设备产品中的应用 

　　电源供应器产品中的应用 

　　家庭影院 / 扬声器 / 分频器 / 电磁负载 / 马达 / 吸尘器

　　何谓保险丝,其作用是什么？

　　保险丝也被称为熔断器，IEC127标准将它定义为"熔断体（fuse-link)"。它是一种安装在电路中，保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是：当电路发生故障或异常时，伴随着电流不断升高，并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件，也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝，那么，保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候，自身熔断切断电流，从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明，由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重，所以，最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。

　　保险丝的工作原理是怎样的？

　　我们都知道，当电流流过导体时，因导体存在一定的电阻，所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式：Q=0.24I2RT；其中Q是发热量，0.24是一个常数，I是流过导体的电流，R是导体的电阻，T是电流流过导体的时间；依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。

　　当制作保险丝的材料及其形状确定了，其电阻R就相对确定了（若不考虑它的电阻温度系数）。当电流流过它时，它就会发热，随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度，保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度，若产生热量的速度小于热量耗散的速度时，保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时，在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时，那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量，其热量的增加就表现在温度的升高上，当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道，您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性，并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样，您在使用它的时候，一定要正确地安装它
