温度开关KSD301 

　　名称：温控开关 

　　型号：KI-31　

　　技术参数： 

　　1、电气参数：1）CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A（阻性负载）

　　2）UL AC125V 50Hz 15A（阻性负载）

　　2、动作温度范围：-10~260℃，温度精度：±2 ±3 ±5 ±10℃ 
　　3、回复与动作温度差：8~100℃（任选）

　　4、接线方式：插端子250#（弯0~90°可选）；插端子187#（弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选）

　　5、使用寿命：≥ 150,000次

　　6、电气强度：AC 50Hz 1800V历时1min，无闪烁，无击穿

　　7、接触电阻：≤50mΩ

　　8、绝缘电阻：≤100MΩ

　　9、接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通； 

　　常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开

　　10、外壳防护等级：IP00

　　11、接地方式：通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。

　　12、安装方式：KI-31系列安装普通活动环，安装小圆活动环，安装平板活动环，带安装孔普通大铝盖，带安 

　　装孔加长铝盖。

　　结构及应用:

　　KI-31系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时，触点自动闭合/打开，恢复正常工作状态。 

　　广泛应用于：饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。

　　特点：
　　具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。

　　注意事项：
　　1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。

　　2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。

　　3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。

　　4、产品在不大于5A电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接；不大于10A电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。

　　 

[image: image1.jpg]



5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

　　KSD301的分类，可以按照温度来分，也可以按照材质来分类，也可以按照安装方式来分。

　　按动作性质来分：可以分为常开动作，和常闭动作。

　　按品牌可以分为：胜名温度开关 爱默生温度开关 NEC温度开关

　　按照温度来分，可以分为：0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度

　　按照材质来分，可以分为：电木体和陶瓷体

