贴片自恢复保险丝系列知识简介
●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:
  SMD贴片自恢复保险丝：SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域。

●SMD自恢复保险丝特点
1. 满足RoHS 要求
2. EIA 尺寸﹕0805~2920
3. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A
4. 电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子应用需要
5. 焊盘尺寸小
6. 动作时间快
7. 阻抗低
8. 工作温度范围﹕ -40~+85℃
9. 安规认证﹕UL /cUL/TUV
10. 品种多，规格全，可替代Raychem，LITTLEFUSE，BOURNS，AEM，宝电通等进口型号
11. 体积小、结构坚固、便于自动化安装

●贴片自恢复保险丝应用范围
1. 计算机及外围设备
2. 移动电话电池组
3. 汽车电子
4. 电源供应器
5. 通讯系统
6. 其它应用

[image: image1.jpg]



●SCH系列SMD自恢复保险丝电气特性与产品尺寸

[image: image2.jpg]i

Ar
L
A

o]




●0805 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
	Model
型号
	Ih
	It
	Trip Time
	Vmax
	Imax
	Pdmax
	Resistance

	
	A
	A
	A
	S
	V
	A
	W
	Rmin(W)
	Rtyp(W)
	Rmax(W)

	0805-010-15
	0.10
	0.30
	0.5
	1.50
	15.0
	100
	0.5
	1.000
	3.500
	6.000

	0805-020-9
	0.20
	0.50
	8.0
	0.02
	9.0
	100
	0.5
	0.650
	2.000
	3.500

	0805-035-6
	0.35
	0.75
	8.0
	0.10
	6.0
	100
	0.50
	0.250
	0.750
	1.200

	0805-050-6
	0.50
	1.00
	8.0
	0.10
	6.0
	100
	0.50
	0.150
	0.500
	0.850

	0805-075-6
	0.75
	1.50
	8.0
	0.20
	6.0
	40
	0.60
	0.090
	0.200
	0.385

	0805-100-6
	1.00
	1.95
	8.0
	0.30
	6.0
	40
	0.60
	0.060
	0.120
	0.260


●0805 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图

●0805 SMD自恢复保险丝外形尺寸

	Model
型号
	A 
	B 
	C 
	D 

	
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 

	0805-010-15
	2.00
	2.20
	1.20
	1.50
	0.50
	1.00
	0.20

	0805-020-9
	2.00
	2.20
	1.20
	1.50
	0.45
	1.00
	0.20

	0805-035-6
	2.00
	2.20
	1.20
	1.50
	0.45
	1.00
	0.20

	0805-050-6
	2.00
	2.20
	1.20
	1.50
	0.40
	0.75
	0.20

	0805-075-6
	2.00
	2.20
	1.20
	1.50
	0.65
	1.25
	0.20

	0805-100-6
	2.00
	2.20
	1.20
	1.50
	0.80
	1.80
	0.20


●1206 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
	Model
型号
	Ih
	It
	Trip Time
	Vmax
	Imax
	Pdmax
	Resistance

	
	A
	A
	A
	S
	V
	A
	W
	Rmin(W)
	Rtyp(W)
	Rmax(W)

	1206-005-60 
	0.05 
	0.10 
	0.25 
	1.50 
	60.0 
	100 
	0.4 
	3.600 
	12.00 
	50.00 

	1206-010-60
	0.10
	0.25
	0.5
	1.00
	60.0
	100
	0.4
	1.600
	6.000
	15.000

	1206-012-48
	0.125
	0.29
	1.0
	0.20
	48.0
	100
	0.6
	1.500
	3.600
	6.000

	1206-016-48
	0.16
	0.37
	1.0
	0.30
	48.0
	100
	0.6
	1.200
	2.800
	4.500

	1206-020-24
	0.20
	0.40
	8.0
	0.05
	24.0
	100
	0.6
	0.650
	1.550
	2.600 

	1206-020-30
	0.20
	0.40
	8.0
	0.05
	30.0
	100
	0.6
	0.650
	1.550
	2.600

	1206-025-16
	0.25
	0.50
	8.0
	0.08
	16.0
	100
	0.6
	0.350
	0.480
	2.500

	1206-035-6
	0.35
	0.75
	8.0
	0.10
	6.0
	100
	0.6
	0.250
	0.380
	1.300

	1206-035-16
	0.35
	0.75
	8.0
	0.10
	15.0
	100
	0.7
	0.220
	0.380
	1.200

	1206-050-6
	0.50
	1.00
	8.0
	0.10
	6.0
	100
	0.6
	0.150
	0.300
	0.700

	1206-050-13.2
	0.50
	1.00
	8.0
	0.10
	13.2 
	100
	0.8
	0.150
	0.400
	0.750

	1206-075-6
	0.75
	1.50
	8.0
	0.20
	6.0
	100
	0.6
	0.090
	0.160
	0.500

	1206-075-13.2
	0.75
	1.50
	8.0
	0.20
	13.2
	100
	0.6
	0.090
	-
	0.500

	1206-100-6
	1.00
	1.80
	8.0
	0.30
	6.0
	100
	0.6
	0.055
	0.100
	0.270

	1206-110-6
	1.10
	2.20
	8.0
	0.30
	6.0
	100
	0.8
	0.040
	0.110
	0.180

	1206-150-6
	1.50
	3.00
	8.0
	1.00
	6.0
	100
	0.8
	0.040
	0.070
	0.130

	1206-200-6
	2.00
	3.50
	8.0
	1.50
	6.0
	100
	0.8
	0.018
	-
	0.080


●1206 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1206 SMD自恢复保险丝外形尺寸
	Model
型号
	A 
	B 
	C 
	D 

	
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 

	1206-005-60 
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.60
	1.10
	0.15

	1206-010-60
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.60
	1.10
	0.15

	1206-012-48
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-016-48
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-020-24
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-020-30
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15 

	1206-025-16
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-035-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-035-16
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.43
	1.10
	0.15

	1206-050-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-050-13.2
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.43
	1.10
	0.15

	1206-075-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.27
	0.65
	0.15

	1206-075-13.2
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.45
	1.25
	0.15


	1206-100-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.50
	1.25
	0.15

	1206-110-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.50
	1.25
	0.15

	1206-150-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.75
	1.80
	0.15

	1206-200-6
	3.00
	3.50
	1.50
	1.80
	0.75
	1.80
	0.15


●1210 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
	Model
型号
	Ih
	It
	Trip Time
	Vmax
	Imax
	Pdmax
	Resistance

	
	A
	A
	A
	S
	V
	A
	W
	Rmin(W)
	Rtyp(W)
	Rmax(W)

	1210-005-60
	0.05
	0.15
	0.25
	1.50
	60.0
	10
	0.6
	3.600
	25.000
	50.000

	1210-010-60
	0.10
	0.30
	0.5
	1.50
	60.0
	10
	0.6
	1.600 
	7.000 
	15.000 

	1210-020-30
	0.20
	0.40
	8.0
	0.02
	30.0
	10
	0.6
	0.800
	2.900
	5.000

	1210-035-6
	0.35
	0.70
	8.0
	0.20
	6.0
	40
	0.6
	0.320
	0.810
	1.300

	1210-050-13.2
	0.50
	1.00
	8.0
	0.10
	13.2
	40
	0.6
	0.250
	0.550
	0.900

	1210-075-6
	0.75
	1.50
	8.0
	0.10
	6.0
	40
	0.6
	0.130
	0.290
	0.400

	1210-110-6
	1.10
	2.20 
	8.0
	0.30
	6.0
	40
	0.6
	0.060
	0.140
	0.210

	1210-150-6
	1.50
	3.00
	8.0
	0.50
	6.0
	40
	0.8
	0.040
	0.070
	0.110

	1210-175-6 
	1.75 
	3.50 
	8.0 
	0.80 
	6.0 
	40 
	0.8 
	0.025 
	0.050 
	0.08 

	1210-200-6 
	2.00 
	4.00 
	8.0 
	2.50 
	6.0 
	100 
	0.8 
	0.020 
	0.040 
	0.060 


●1210 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1210 SMD自恢复保险丝外形尺寸
	Model
型号
	A 
	B 
	C 
	D 

	
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 

	1210-005-60
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.75
	1.25 
	0.25

	1210-010-60
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.75
	1.25
	0.25

	1210-020-30
	3.00
	3.43 
	2.35
	2.80 
	0.60
	1.00
	0.25

	1210-035-6
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.50
	0.85
	0.25

	1210-050-13.2
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.50
	0.85
	0.25

	1210-075-6
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.50
	0.85
	0.25

	1210-110-6
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.90
	1.30
	0.25

	1210-150-6
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.80
	1.80
	0.25

	1210-150-6
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.80
	1.80
	0.25

	1210-150-6
	3.00
	3.43
	2.35
	2.80
	0.80
	1.80
	0.25


●1812 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
	Model
型号
	Ih
	It
	Trip Time
	Vmax
	Imax
	Pdmax
	Resistance

	
	A
	A
	A
	S
	V
	A
	W
	Rmin(W)
	Rtyp(W)
	Rmax(W)

	1812-010-30
	0.10 
	0.30 
	0.5 
	1.50 
	30.0 
	10 
	0.8 
	0.750 
	2.000 
	15.000 

	1812-010-60
	0.10 
	0.30 
	8 
	<0.02 
	60.0 
	10 
	0.8 
	0.750 
	2.000 
	15.000 

	1812-014-60
	0.14 
	0.34 
	1.5 
	0.15 
	60.0 
	10 
	0.8 
	0.650 
	1.200
	6.500 

	1812-020-30
	0.20 
	0.40 
	8.0 
	0.02 
	30.0 
	100 
	0.8 
	0.350
	0.800 
	5.000 

	1812-030-30
	0.30 
	0.60 
	8.0 
	0.10 
	30.0 
	100 
	0.8
	0.250 
	0.350 
	3.000

	1812-035-30
	0.35
	0.75 
	8.0 
	0.15 
	30.0 
	40 
	0.8
	0.200 
	0.800 
	3.000

	1812-050-15
	0.50
	1.00 
	8.0 
	0.15
	15.0 
	100
	0.8
	0.150 
	0.250
	1.000

	1812-050-24
	0.50
	1.00 
	8.0 
	0.05
	24.0 
	100
	0.8
	0.150 
	0.150
	1.000

	1812-050-30
	0.50 
	1.00 
	8.0 
	0.15 
	30.0 
	100 
	0.8
	0.150 
	0.250 
	1.000

	1812-075-13
	0.75 
	1.50 
	8.0 
	0.20 
	13.2 
	100 
	0.8
	0.090 
	0.150 
	0.450

	1812-075-24
	0.75
	1.50
	8.0
	0.20
	24.0
	100
	0.8
	0.110
	0.200
	0.290

	1812-075-33
	0.75
	1.50
	8.0
	0.20
	33.0
	100
	0.8
	0.110
	0.260
	0.400

	1812-100-8 
	1.00
	2.00
	8.0
	0.30
	8.0
	100
	0.8
	0.050
	0.120
	0.250

	1812-110-8
	1.10
	2.20
	8.0
	0.30
	8.0
	100
	0.8
	0.050
	0.120
	0.250

	1812-110-16
	1.10
	1.95
	8.0
	0.50
	16.0
	100
	0.8
	0.050
	0.120
	0.250

	1812-110-24
	1.10
	1.95
	8.0
	0.50
	24.0
	20
	0.8
	0.050
	0.120
	0.200

	1812-110-33
	1.10
	1.95
	8.0
	0.50
	33.0
	20
	0.8
	0.050
	0.120
	0.200

	1812-125-6
	1.25
	2.50
	8.0
	0.40
	6.0
	100
	0.8
	0.050
	0.090
	0.140

	1812-125-16
	1.25
	2.50
	8.0
	0.40
	16.0
	100
	0.8
	0.050
	0.090
	0.140

	1812-150-8
	1.50
	3.00
	8.0
	0.30
	8.0
	100
	0.8
	0.040
	0.070
	0.110

	1812-150-12
	1.50
	3.00
	8.0
	0.50
	12.0
	100
	0.8
	0.040
	0.070
	0.110

	1812-150-16
	1.50
	3.00
	8.0
	0.50
	16.0
	100
	0.8
	0.040
	0.070
	0.110

	1812-150-24
	1.50
	3.00
	8.0
	1.50
	24.0
	20
	0.8
	0.040
	0.070
	0.120

	1812-160-8
	1.60
	3.20
	8.0
	1.00
	8.0
	100
	0.8
	0.030
	0.066
	0.100

	1812-200-8
	2.00
	3.50
	8.0
	2.00
	8.0
	100
	0.8
	0.020
	0.040
	0.075

	1812-260-8
	2.60
	5.00
	8.0
	2.50
	8.0
	100
	0.8
	0.015
	0.030
	0.047

	1812-260-12 
	2.60
	5.00
	8.0
	2.50
	12.0
	100
	0.8
	0.015
	0.030
	0.047

	1812-260-13.2 
	2.60
	5.00
	8.0
	2.50
	13.2
	100
	0.8
	0.015
	0.030
	0.047

	1812-260-16 
	2.60
	5.00
	8.0
	2.50
	16.0
	100
	0.8
	0.015
	0.030
	0.047

	1812-300-6
	3.00
	5.00
	8.0
	4.00
	6.0
	100
	0.8
	0.012
	-
	0.040


●1812 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图

●1812 SMD自恢复保险丝外形尺寸

	Model
型号
	A 
	B 
	C 
	D 

	
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 

	1812-010-30
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.25
	0.30

	1812-010-60
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.30
	0.30 

	1812-014-60
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.95
	0.30

	1812-020-30
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.55
	1.00
	0.30

	1812-030-30
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.25
	0.30

	1812-035-6
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.40
	1.00
	0.30

	1812-050-15
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.50
	0.75
	0.30

	1812-050-24
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.50
	0.75
	0.30 

	1812-050-30
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.50
	1.05
	0.30

	1812-075-13
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.50
	0.75
	0.30

	1812-075-24
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.25
	0.30

	1812-075-33
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.95
	0.30

	1812-100-8 
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.95
	0.30

	1812-110-8
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.00
	0.30

	1812-110-16
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.55
	1.25
	0.30

	1812-110-24
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.00
	0.30

	1812-110-33
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	1.20
	2.00
	0.30

	1812-125-6
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.25
	0.30

	1812-125-16
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.00
	0.30

	1812-150-8
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.40
	0.71
	0.30

	1812-150-12
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.00
	0.30

	1812-150-16
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.55
	1.00
	0.30

	1812-150-24
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.75
	1.25
	0.30

	1812-160-8
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.40
	0.75
	0.30

	1812-200-8
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.80
	1.20
	0.30

	1812-260-8
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.80
	1.34
	0.30

	1812-260-12
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.80
	1.30
	0.30 

	1812-260-13.2
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.80
	1.50
	0.30 

	1812-260-16
	4.37 
	4.73
	3.07
	3.41
	0.80
	1.50
	0.30 

	1812-300-6
	4.37
	4.73
	3.07
	3.41
	0.80
	1.50
	0.30


●2016 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

	Model
型号
	Ih
	It
	Trip Time
	Vmax
	Imax
	Pdmax
	Resistance

	
	A
	A
	A
	S
	V
	A
	W
	Rmin(W)
	Rtyp(W)
	Rmax(W)

	2016-030-60
	0.30 
	0.60 
	1.5 
	3.00 
	60.0 
	20 
	1.40 
	0.500 
	1.400 
	2.300 

	2016-050-60
	0.50 
	1.10 
	2.5 
	5.00 
	60.0 
	20 
	1.40 
	0.200 
	0.700
	1.000 

	2016-100-15
	1.10 
	2.20 
	8.0 
	0.50 
	15.0 
	40 
	1.40 
	0.100
	0.250 
	0.400 

	2016-100-33
	1.10 
	2.20 
	8.0 
	0.50 
	33.0 
	40 
	1.40
	0.100 
	0.250 
	0.400

	2016-150-15
	1.50 
	3.00 
	8.0 
	1.00 
	15.0 
	40 
	1.40
	0.070 
	0.130 
	0.180

	2016-200-6
	2.00
	4.20 
	8.0 
	3.00
	6.0 
	40
	1.40
	0.048 
	0.070
	0.100


●2016 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图

●2016 SMD自恢复保险丝外形尺寸

	Model
型号
	A 
	B 
	C 
	D 

	
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 

	2016-030-60
	4.72 
	5.44
	3.70
	4.43
	0.75
	1.25
	0.30

	2016-050-60
	4.72
	5.44
	3.70
	4.43
	1.20
	2.00
	0.30

	2016-100-15
	4.72 
	5.44
	3.70
	4.43
	0.50
	0.75
	0.30

	2016-100-33
	4.72 
	5.44
	3.70
	4.43
	0.75
	1.25
	0.30

	2016-150-15
	4.72
	5.44
	3.70
	4.43
	0.75
	1.55
	0.30

	2016-200-6
	4.72 
	5.44
	3.70
	4.43
	0.50
	0.75
	0.30


●2920 贴片自恢复保险丝电气特性(23℃)

	Model
型号
	Ih
	It
	Trip Time
	Vmax
	Imax
	Pdmax
	Resistance

	
	A
	A
	A
	S
	V
	A
	W
	Rmin(W)
	Rtyp(W)
	Rmax(W)

	2920-030-60
	0.30 
	0.60 
	1.5 
	3.00 
	60 
	10 
	1.50 
	1.200 
	3.000 
	4.800 

	2920-050-60
	0.50 
	1.00 
	2.5 
	4.00 
	60 
	10 
	1.50 
	0.350 
	0.670
	1.400 

	2920-075-33
	0.75 
	1.50 
	8.0 
	0.30 
	33 
	40 
	1.50 
	0.350
	0.670 
	1.000 

	2920-075-60 
	0.75 
	1.50 
	8.0 
	0.30 
	60 
	40 
	1.50 
	0.350
	0.670 
	1.000 

	2920-100-33
	1.00 
	2.00 
	8.0 
	0.50 
	33 
	40 
	1.50 
	0.120 
	0.270 
	0.410

	2920-110-33
	1.10 
	2.20 
	8.0 
	0.50 
	33 
	40 
	1.50 
	0.100 
	0.230 
	0.480

	2920-125-33
	1.25 
	2.50 
	8.0 
	2.00 
	33 
	40 
	1.50 
	0.070 
	0.160 
	0.250

	2920-150-33
	1.50
	3.00 
	8.0 
	2.00
	33 
	40
	1.50 
	0.080 
	0.150
	0.230

	2920-185-33
	1.85 
	3.70 
	8.0 
	2.50 
	33 
	40 
	1.50 
	0.065 
	0.110 
	0.150

	2920-200-16
	2.00
	4.00
	8.0
	5.00
	16
	40 
	1.50 
	0.050
	0.090
	0.125

	2920-200-24
	2.00
	4.00
	8.0
	5.00
	24
	40 
	1.50 
	0.050
	0.090
	0.125

	2920-250-16
	2.50
	5.00
	8.0
	10.00
	16
	40 
	1.50 
	0.035
	0.060
	0.085

	2920-260-6
	2.60
	5.20
	8.0
	10.00
	6
	40 
	1.50 
	0.025
	0.050
	0.075

	2920-300-16
	3.00
	6.00
	8.0
	30.00
	15
	40 
	1.50 
	0.014
	0.033
	0.048


●2920 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图

●2920 SMD自恢复保险丝外形尺寸

	Model
型号
	A 
	B 
	C 
	D 

	
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 
	Max 
	Min 

	2920-030-60
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-050-60
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-075-33
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-075-60
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-100-33
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.55
	1.00
	0.30

	2920-110-33
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.55
	1.00
	0.30

	2920-125-33
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.55
	1.00
	0.30

	2920-150-33
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-185-33
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-200-16
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-200-24
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-250-16
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30

	2920-260-6
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.00
	0.30

	2920-300-16
	6.73 
	7.98
	4.80
	5.44
	0.75
	1.25
	0.30


