单向晶闸管的特性及其参数

单向晶闸管的伏安特性曲线如图17-3 所示。从特性曲线上可以看出它分五个区，即反向击穿区、反向阻断区、正向阻断区、负阻区和正向导通区。大多数情况下，晶闸管的应用电路均工作在正向阻断和正向导通两个区域。晶闸管A 、K 极间所加的反向电压不能大于反向峰值电压，否则有可能使其烧毁。

单向晶闸管的上述特性，可以用以下几个主要参数来表征。
①额定平均电流IT: 在规定的条件下，晶闸管允许通过的50Hz 正弦波电流的平均值。
②正向转折电压VBO : 是指在额定结温及控制极开路的条件下，在阳极和阴极间加以正弦技半波正向电压，使其由关断状态发生正向转折变为导通状态时所对应的电压峰值。
③正向阻断峰值电压VDRM: 定义为正向转折电压减去100V后的电压值。
④反向击穿电压VBR : 是指在额定结温下，阳极和阴极间加以正弦波反向电压，反向漏电流急剧上升时所对应的电压峰值。
⑤反向峰值电压VRRM:定义为反向击穿电压减去100V后的电压值。
⑥正向平均压降VT : 是指在规定的条件下，当通过的电流为其额定电流时，晶闸管阳极、阴极间电压降的平均值。
⑦维持电流IH: 是指维持晶闸管导通的最小电流。
⑧控制极触发电压VGT和触发电流lGT: 在规定的条件下，加在控制极上的可以便晶闸管导通的所必需的最小电压和电流。
⑨导通时间tgt(ton): 从在晶闸管的控制极加上触发电压VGT 开始到晶闸管导通，其导通电流达到90% 时的这一段时间称为导通时间-
⑩关断时间tg ( toff) :从切断晶闸管的正向电流开始到控制极恢复控制能力的这一段时间称为关断时间。


此外，晶闸管还有一些其他参数.例如，为了使晶闸管能可靠地触发导通，对加在控制极上的触发脉冲宽度是有一定要求的;为使晶闸管能可靠地关断，对晶闸管的工作频率也有一定的规定;为避免晶闸管损坏，对控制极的反向电压也有一定的要求。

