检波二极管应用电路 

1.收音机检波电路
收音机检披电路的任务是将465kHz 中频调幅信号还原为音频信号。图14-7 为两种常用的收音机检披电路，中频电路采用PNP 型半导体二极管时.其检波电路如图14-7 (a) 所示;采用NPN 型半导体二极管时，其电路如图14-7 (b) 所示。检波电容C1的电容值一般为5100pF - 0.01μF。电位器RP 为检波负载，其阻值一般取4.7k Ω。R1与C2 是为更好地滤掉残余中频部分而设置的阻容滤波器， R1取500 - 1000Ω , C2取0.1μF 。自动增益AGC 的电压是利用检波输出电压直流成分的一部分，加到控制管基极来完成的。

2. 调频、调幅收音机检波及鉴频电路
图14-8 是一个调频、调幅收音机共用的检波、鉴频电路，其VT2是中放的末级电路。

[image: image1.jpg]= =
Bas MW EEECE LA R B R




中频变压器T1调谐于10.7MHz 调频波的中频，T2调谐于465kHz周幅波的中频，T1的输出端与比例鉴频器电路耦合，通过鉴频电路解调出调频波中的音频信号。T2的输出端与二极管检波电路耦合，通过检波电路解调出调幅波中的音频信号。S为调频、调幅选择开关。


3. 来复式收音机中的检波电路
图14-9 所示是来复式收音机电路，其中VD1和VD2组成倍压检波电路， C3 为高频滤被电容器。检波后得到的低频信号再加到VT1的输出端，再作一次低频放大，然后送给耳机。

[image: image2.jpg]<

Vi
3161

v,

Baar

VD,
oska

149 R M AL LN




