贴片三极管引脚 三极管的识别分类及测量
符号： “Q、VT” 

[image: image1.png]


      [image: image2.png]


   

三极管有三个电极，即b、c、e，其中c为集电极（输入极）、b为基极（控制极）、e为发射极（输出极）

三极管实物图：

[image: image3.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2010-3/201031211465785.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image4.png]


      [image: image5.png]


   [image: image6.png]



贴片三极管 功率三极管 普通三极管 金属壳三极管

二、 三级管的分类：

按极性划分为两种：一种是NPN型三极管，是目前最常用的一种，另一种是PNP型三极管。按材料分为两种：一种是硅三极管，目前是最常用的一种，另一种是锗三极管，以前这种三极管用的多。三极按工作频率划分为两种：一种是低频三极管，主要用于工作频率比较低的地方；另一种是高频三极管，主要用于工作频率比较高的地方。按功率分为三种：一种是小功率三极管，它的输出功率小些；一种是中功率三极管，它的输出功率大些；另一种是大功率三极管，它的输出功率可以很大，主要用于大功率输出场合。按用途分为：放大管和开关管。 

三、 三极管的组成：

三极管由三块半导体构成，对于ＮＰＮ型三极管由两块Ｎ型和一块Ｐ型半导体构成，如图Ａ所示，Ｐ型半导体在中间，两块Ｎ型半导体在两侧，各半导体所引出的电极见图中所示。在Ｐ型和Ｎ型半导体的交界面形成两个ＰＮ结，在基极与集电极之间的ＰＮ结称为集电结，在基极与发射极之间的ＰＮ结称为发射结。 图Ｂ是ＰＮＰ型三极管结构示意图，它用两块Ｐ型半导体和一块Ｎ型半导体构成。

[image: image7.png]


       [image: image8.png]w2




Ａ Ｂ

四、 三极管在电路中的工作状态：

三极管有三种工作状态：截止状态、放大状态、饱和状态。当三极管用于不同目的时，它的工作状态是不同的。

1、截止状态：当三极管的工作电流为零或很小时，即IB=0时，IC和IE也为零或很小，三极管处于截止状态。

2、放大状态：在放大状态下，IC=βIB，其中β(放大倍数)的大小是基本不变的（放大区的特征）。有一个基极电流就有一个与之相对应的集电极电流。

3、饮和状态：在饮和状态下，当基极电流增大时，集电极电流不再增大许多，当基极电流进一步增大时，集电极电流几乎不再增大。

工作状态

定义

电流特征

解流



 

截止状态

集电极与发射极之间电阻很大 IB=0或很小，IC或IE为零或很 

小因为IC＝βIB

利用电流为零或很小特征，可以判断三极管已处于截止状态 

放大状态

集电极与发射极之间内阻受基极电流大小控制，基极电流大，其内阻小 IC＝βIB 

IE=(1+β)IB

有一个基极电流就有一个对应的集电极电流和发射极电流，基极电流能有效地控制集电极电流和发射极电流 

饱和状态

集电极与发射之间内阻很小 各电极电流均很大，基极电流已无法控制集电极电流和发射极电流 电流放大倍数β已很小，甚至小于1 
（用直流电控制信号的一种方式） 

五、 三极管的作用：

放大、调制、谐振、开关

1、电流放大： 

三极管是一个电流控制器件，它用基极电流IB来控制集电极电流IC和发射极电流IE，没有IB就没有IC和IE，只要有一个很小的IB，就有一个很大的IC。在放大电路中，就是利用三极管的这一特性来放大信号的。

2、开关作用：

当三极管做开关时，工作在截止、饱和两个状态。

在三极管开关电路中，三极管的集电极和发射极之间相当于一个开关，当三极管截止时它的集电极和发射之间的内阻很大，相当于开关的断开状态；当三极管饱和时它的集电极和发射极之间内阻很小，相当于开关的接通状态。 

导通状态的工作条件：UB>UE，且UBE≥0.7V，CE结内阻很小，此时电流可以从集电极经CE结流向发射极。

截止状态的工作条件：UBE<0.7V，时，也就是基极没有电流时，CE结内阻很大，此时CE结没有电流流过。

硅三极管和锗三极管的导通、截止电压也是不同的：

硅三极管：导通电压UBE>0.7V ，截止电压UBE<0.7V。

锗三极管：导通电压UBE>0.3V ，截止电压UBE<0.3V。

六、 三极管的测量及好坏判断

1、三极管的测量

三极管的极性及管型判断 

把万用表打到蜂鸣二极管档，首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极，再用黑笔分别角碰其余两只引脚，如果测得两次讲习数相差不大，且都在600左右，则表明假定是对的，红笔接的就是b极，而且此管为ＮＰＮ型管。c、e极的判断，在两次测量中黑笔接触的引脚，读数较小的是c极，读数较大的是e极。红笔接b极，当测得的两级数值都不在范围内，则按ＰＮＰ型管测。ＰＮＰ型管的判断只须把红黑表笔调换即可，测量方法同上。

[image: image9.png]


   [image: image10.png]



贴片三极管测量：

[image: image11.png]



正视，两脚左下脚为b极（基极），测量方法同上

2、好坏判断

按以上方法测量时两组读数在300--800为正常，如果有一组数值不正常三极管为坏，如果两组数值相差不大说明三极管性变劣。

测量ce两脚，如果读数为0，说明三极管ce之间短路或击穿，如果读数为1，说明三极管ce之间开路 。 

七、 三极管的代换原则（只适舍主板）

1、ＮＰＮ型和ＰＮＰ型三极管之间不能代换，硅管和锗管之间不能代换。

2、原则上要原型号代换，介在实际维修中很做到同型号代换，主板一般采用的三极管大多是硅管，所以代换时，只须做到硅管代换硅管，ＮＰＮ型代换ＮＰＮ型，ＰＮＰ型代换ＰＮＰ型即可。

3、三极管的三个引脚不能弄错，拆下坏三极管时要记住线路板上各引脚孔的位置。

八、 主板上常见的三极管型号

NPN型：

 [image: image12.png]



1AM、R1P、1A、P04、N04、ZS89、ZS03、ZS07、G12、1PF1、CR50、K1N

[image: image13.png]



F833、F832、F947、F937、F941、D044、D024、D882、D1760、D1802

              [image: image14.png]


                        [image: image15.png]



3902<=>2222 D882<=>3279，9658<=>965R

PNP型：

                                 [image: image16.png]


                                           [image: image17.png]



2A、2F、P06、DS93、K3N 1202

                       [image: image18.png]


                                      [image: image19.png]


 

2907、3906 8550、B772<=>1300

