双向触发二极管结构及原理
双向触发二极管对于电子爱好者来说是比较熟悉的，在可控硅调压电路、日光灯电子整流器中都可以看到双向触发二极管的身影，本篇整理了有关双向触发二极管的知识文章，供大家学习参考。
双向触发二极管介绍之一
双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的，常用来触发双向晶闸管。结构、符号、等效电路和伏安特性见下图：

双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外，还常用在过压保护、定时、移相等电路，图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的过压保护电路。下图为一个过压保护电路：
[image: image1.png]HERP EB




当瞬态电压超过DIAC和Ubo时，DIAC迅速导通并触发双向晶闸管也导通，使后面的负载免受过压损害。双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外，还常用在过压保护、定时、移相等电路，图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的过压保护电路。当瞬态电压超过DIAC和Ubo时，DIAC迅速导通并触发双向晶闸管也导通，使后面的负载免受过压损害。
双向触发二极管介绍之二
双向触发二极管（diode AC switch）简称DIAC，其特性曲线如图所示。由结构图中可以看出DIAC相当于两个反方向并联的萧克莱二极管连接而成的五层二极管。顾名思义，它是一种双方向皆可导通的二极管，亦即不论外加电压极性，只要外加电压大于触电压VBO就可导通。一旦导通，要使它恢复断流，只有将电源切断或使其电流、电压降至保持电流，保持电压以下。
[image: image2.png]Vio
10

30

H
E:d

20

(B2

3% 2 38
4

Vo




双向触发二极管特性曲线
DIAC的触电压约在20~40V之间，常用以做为触发双向可控硅（晶闸管）控整流器(TRIAC)。或做为弛张振荡器。
双向触发二极管介绍之三
双向触发二极管（DIAC）属三层结构，具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ，在电路中作过压保护等用途。
  [image: image3.jpg]O -CEFF





图1是它的构造示意图。图2、图3分别是它的符号及等效电路，可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN型晶体管。因此完全可用二只NPN晶体管如图4连接来替代。
双向触发二极管正、反向伏安特性几乎完全对称（见图5）。当器件两端所加电压U低于正向转折电压 V（B0）时，器件呈高阻态。当U>V(B0)时，管子击穿导通进入负阻区。同样当U大于反向转折电压V（BR）时，管子同样能进入负阻区。转折电压的对称性用△V（B）表示。△V（B）=V（B0）-V（BR）。一般△V（B）应小于2伏。双向触发二极管的正向转折电压值一般有三个等级：20-60V、100-150V、200-250V。由于转折电压都大于20V，可以用万用表电阻挡正反向测双向二极管，表针均应不动（RX10k),但还不能完全确定它就是好的。检测它的好坏，并能提供大于250V的直流电压的电源，检测时通过管子的电流不要大于是5mA。用晶体管耐压测试器检测十分方便。如没有，可用兆欧表按图6所示进行测量（正、反各一次），电压大的一次V（BR）。例如：测一只DB3型二极管，第一次为 27.5V，反向后再测为28V，则△V（B）=V（B0）-V（BR）=28V-27.5V=0.5V<2V,表明该管对称性很好。
图７是双向触发二极管与双向可控硅等元件构成的台灯调光电路。通过调节电位器R2，可以改变双向可控硅的导通角，从而改变通过灯泡的电流（平均值）实现连续调光。如果将灯泡换电熨斗、电热褥还可实现连续调温。
该电路在双向可控硅加散热器的情况下，可控负载功率可达500W，各元件参数见图所标注。
