各种电子元件IC的资料数据大全
一、电源器件 
1.1 开关电源调整器 
TOP245 单片开关电源稳压器 
输入85V～265VAC,50Hz/60Hz,最大输出功率60W 
TOP247 单片开关电源稳压器 
输入85V～265VAC,50Hz/60Hz,最大输出功率125W 
TOP250 单片开关电源稳压器 
输入85V～265VAC,50Hz/60Hz,最大输出功率210W 
UC3843B 开关电源调整器 
工作电压范围8.2V～30VDC,输出驱动电流1A,最大使用频率500KHz 
TL494 开关电源调整器 
工作电压范围7.0V～40VDC,输出驱动电流500mA,最大使用频率200KHz 
MC34063 A DC-DC转换器 
输入3.0V～40VDC,输出电压可调,输出开关电流1.5A,100KHz工作频率,
逐个周期的电流限制,最大电源电流4mA 
MC34023 高速PWM控制器 
推挽输出电流0.5A,1MHz工作频率,软启动,电源欠压锁定,逐个周期的
电流限制,电源电压9.2V～30V,最大电源电流30mA 
MC34025 高速双PWM控制器 
推挽输出电流0.5A,1MHz工作频率,软启动,电源欠压锁定,逐个周期的
电流限制,电源电压9.2V～30V,最大电源电流30mA 
μA 78S40 通用开关电源调整器 
输入2.5V～40VDC,输出电压1.25V～40V可调,输出开关电流1.5A,逐个
周期的电流限制,最大电源电流5.5mA 
MAX1676 DC-DC升压转换器 
输入0.7V～5.5VDC,输出电压2.0V～5.5V可调,输出电流200mA,电源电
流16μA 
MAX1692 DC-DC降压转换器 
输入2.7V～5.5VDC,输出1.25V～5.5V可调,最大输出电流600mA,电源
电流85μA 
MAX829 负电压转换器 
输入1.5V～5.5VDC,输出电流-150μA 
MAX889 负电压转换器 
输入2.7V～5.5VDC,输出电流-200mA 
MAX1719 负电压转换器 
输入1.5V～5.5VDC,输出电流-25mA 
MAX1760 DC-DC升压转换器 
输入0.7V～5.5VDC,输出2.5V～5.5V可调,输出电流800mA,电源电流100
μA 
MAX1921 DC-DC降压转换器 
输入2.0V～5.5VDC,输出固定电压1.5V,1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,电源
电流50μA,输出电流400mA 
1.2 线性固定电压调整器 
AS1117 三端低压差稳压器 
最大输入电压12V,最小压差1.2V,输出电压1.5V,2.5V,2.85V,3.0V,
3.3V,5.0V,输出电流800mA 
78L00系列 三端正向电压调整器 
最大输入电压35V,最小压差1.7V,输出电流100mA 
79L00系列 三端负向电压调整器 
最大输入电压-35V,最小压差1.7V,输出电流-100mA 
78M00系列 三端正向电压调整器 
最大输入电压35V,最小压差2.2V,输出电流500mA 
79M00系列 三端负向电压调整器 
最大输入电压-35V,最小压差1.1V,输出电流-500mA 
7800系列 三端正向电压调整器 
最大输入电压35V,最小压差2.2V,最大输出电流1.5A 
7900系列 三端负向电压调整器 
最大输入电压-35V,最小压差2.2V,最大输出电流-1.5A 
78T00系列 三端正向电压调整器 
最大输入电压35V,最小压差2.2V,最大输出电流3A 
1.3 线性可调电压调整器 
LM317L 可调式三端正向电压调整器 
最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围1.25V～37V,最大输
出电流100 mA,最小负载电流5mA 
LM317M 可调式三端正向电压调整器 
最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围1.25V～37V,最大输
出电流500 mA,最小负载电流10mA 
LM317 可调式三端正向电压调整器 
最大允许压差40V,最小压差3.0V,输出电压可调范围1.25V～37V,最大输
出电流1.5A,最小负载电流12mA 
LM337L 可调式三端负向电压调整器 
最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围-1.25V～-37V,最
大输出电流-100 mA,最小负载电流-5mA 
LM337M 可调式三端负向电压调整器 
最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围-1.25V～-37V,最
大输出电流-500 mA,最小负载电流-10mA 
LM337 可调式三端负向电压调整器 
最大允许压差40V,最小压差3.0V,输出电压可调范围-1.25V～-37V,最
大输出电流-1.5A,最小负载电流-10mA 
LM350 可调式三端正向电压调整器 
最大允许压差36V,最小压差3.0V,输出电压可调范围1.2V～33V,最大输
出电流3A,最小负载电流10mA 
LM333 可调式三端负向电压调整器 
最大允许压差35V,最小压差3.0V,输出电压可调范围-1.2V～-32V,最
大输出电流-3A,最小负载电流-10mA 
LM396 可调式三端正向电压调整器 
最大允许压差20V,最小压差2.1V,输出电压可调范围1.25V～15V,最大输
出电流10A,最小负载电流10mA 
二、运算放大器 
LM308A 精密运算放大器 
最大输入失调电压0.5mV,共模抑制比96dB,电源抑制比96dB,开环电压
增益80V/mV,输入电压范围±14V(Vcc=±15V),输出电压范围±13V(Vcc=
±15V,RL=10KΩ),带宽1MHz,压摆率0.3V/μS,电源电压±3.0V～±18V,
输出短路时间Indefinite,最大电源电流±0.8mA 
LM348 通用运算放大器 
最大输入失调电压6.0mV,共模抑制比90dB,输入偏置电流30nA,,带宽
1MHz,压摆率0.5V/μS,电源电压±4.0V～±18V,每放大器电源电流
1.125mA 
LF411 通用运算放大器 
最大输入失调电压2.0mV,共模抑制比100dB,输入偏置电流50pA,,带宽
3MHz,压摆率13V/μS,电源电压±3.5V～±18V,每放大器电源电流3.4mA 
TL032 通用运算放大器 
最大输入失调电压1.5mV,共模抑制比94dB,输入偏置电流2pA,,带宽
1.1MHz,压摆率5.1V /μS,电源电压±5.0V～±18V,每放大器电源电流
0.28mA 
TLC4501 通用运算放大器 
最大输入失调电压0.1mV,共模抑制比100dB,输入偏置电流1pA,,带宽
4.7MHz,压摆率2.5V /μS,电源电压4.0V～6.0V,每放大器电源电流1.5mA 
TLC2654 精密运算放大器 
最大输入失调电压0.02mV,共模抑制比125dB,输入偏置电流50pA,,带宽
1.9MHz,压摆率3.7V /μS,电源电压±2.3V～±8V,每放大器电源电流2.4mA 
TLC2652 精密运算放大器 
最大输入失调电压3μV,共模抑制比140dB,输入偏置电流4pA,,带宽
1.9MHz,压摆率3.1V /μS,电源电压±1.9V～±8V,每放大器电源电流2.4mA 
LM358 通用运算放大器 
最大输入失调电压7.0mV,共模抑制比70dB,电源抑制比100dB,开环电压
增益100V/mV,输入差动电压范围0～Vcc,输入共模电压范围0～28.3V
(Vcc=30V),输出电压范围0～3.5V(Vcc=5V,RL=10KΩ),带宽1MHz,
压摆率0.6V/μS,电源电压±1.5V～±16V或+3.0V～+32V,输出高电平
电流40mA,输出低电平电流20mA,输出短路时间连续,最大电源电流3.0mA 
LM324A 通用运算放大器 
最大输入失调电压3.0mV,共模抑制比70dB,电源抑制比100dB,开环电压
增益100V/mV,输入差动电压范围0～Vcc,输入共模电压范围0～28.3V
(Vcc=30V),输出电压范围0～3.5V(Vcc=5V,RL=10KΩ),带宽1MHz,
压摆率0.6V/μS,电源电压±1.5V～±16V或+3.0V～+32V,输出高电平
电流40mA,输出低电平电流20mA,输出短路时间连续,最大电源电流3.0mA 
OP07 精密运算放大器 
最大输入失调电压75μV,共模抑制比123dB,电源抑制比5μV/V,开环电
5
压增益500V/mV,输入差动电压范围0～Vcc,输入共模电压范围±14V(Vcc=
±15V),输出电压范围±13V(Vcc=±15V,RL=10KΩ),带宽1MHz,压摆
率0.6V/μS,电源电压±3V～±18V,输出短路时间Indefinite,最大电源电
流3.0mA 
OP297E 精密运算放大器 
最大输入失调电压100μV,共模抑制比130dB,电源抑制比130dB,开环电
压增益3200V/mV,输入差动电压范围0～Vcc,输入共模电压范围±13.5V
(Vcc=±15V),输出电压范围±13.4V(Vcc=±15V,RL=10KΩ),输出电流
±10mA,带宽0.9MHz,压摆率0.15V/μS,电源电压±2V～±20V,每运放
最大电源电流750μA 
AD8572 精密运算放大器 
最大输入失调电压5μV,共模抑制比140dB,电源抑制比130dB,开环电压
增益145dB,轨至轨输入输出,输出电流30mA,带宽1.5MHz,压摆率0.4V/
μS,电源电压+2.7V～+6V,每运放最大电源电流1000μA 
OP484 精密运算放大器 
最大输入失调电压65μV,共模抑制比60dB,电源抑制比76dB,开环电压
增益240V/mV,轨至轨输入输出,输出电流6.5mA,带宽4MHz,压摆率2.4V/
μS,电源电压±1.5V～±18V或+3.0V～+36V,每运放最大电源电流
1.45mA 
OP727 精密运算放大器 
最大输入失调电压100μV,共模抑制比110dB,电源抑制比130dB,开环电
压增益500V/mV,输入共模电压范围0～4V(Vcc=5V),轨至轨输出,输出
电流10mA,带宽0.7MHz,压摆率0.2V/μS,电源电压±1.35V～±18V或
+2.7V～+36V,每运放最大电源电流270μA 
OP262 精密运算放大器 
最大输入失调电压0.325mV,共模抑制比110dB,电源抑制比120dB,开环
电压增益88V/mV,轨至轨输出,输出电流30mA,带宽15MHz,压摆率13V/
μS,电源电压±1.35V～±6.0V或+2.7V～+12V,每运放最大电源电流
0.85mA 
OP296 精密运算放大器 
最大输入失调电压0.3mV,共模抑制比60dB,电源抑制比85dB,开环电压
增益200V/mV,轨至轨输入输出,输出电流4mA,带宽0.35MHz,压摆率
0.3V/μS,电源电压+3.0V～+12V,每运放最大电源电流80μA 
AD8028 高速运算放大器 
最大输入失调电压0.8mV,共模抑制比110dB,电源抑制比110dB,开环电
压增益110dB,轨至轨输入输出,输出短路电流120mA,带宽190MHz,压
摆率90V/μS,电源电压±1.35V～±6V或+2.7V～+12V,每运放最大电源
电流8.5mA 
AD8616 精密运算放大器 
最大输入失调电压65μV,共模抑制比100dB,电源抑制比90dB,开环电压
增益450V/mV,轨至轨输入输出,输出电流80mA,带宽0.4MHz,压摆率
0.1V/μS,电源电压±0.9V～±2.5V或+1.8V～+6V,每运放最大电源电流
2mA 
AD8607 精密运算放大器 
最大输入失调电压50μV,共模抑制比100dB,电源抑制比100dB,开环电
压增益150V/mV,轨至轨输入输出,输出电流150mA,带宽24MHz,压摆
率12V/μS,电源电压+2.7V～+6V,每运放最大电源电流2mA 
AD8130 差分放大器 
最大输入失调电压1.8mV,共模抑制比110dB,开环电压增益110dB,输入
共模电压范围±10.5V(Vcc=±12V),输出短路电流55mA,带宽270MHz,
压摆率1100V/μS,电源电压±2.25V～±12.6V或+4.5V～+25.2V,最大电
源电流1mA 
OPA2364 通用运算放大器 
最大输入失调电压500μV,共模抑制比90dB,电源抑制比80μV/V,开环
电压增益100dB,轨至轨输入输出,输出短路时间连续,带宽7MHz,压摆
率5V/μS,电源电压±0.9V～±2.75V或+1.8V～+5.5V,每运放最大电源
电流1.4mA 
OPA4344 通用运算放大器 
最大输入失调电压1.2mV,共模抑制比92dB,电源抑制比200μV/V,开环
电压增益120dB,轨至轨输入输出,输出短路时间连续,带宽1MHz,压摆
率0.8V/μS,电源电压+2.7V～+5.5V,每运放最大电源电流0.25mA 
TVL2372 通用运算放大器 
最大输入失调电压4.5mV,共模抑制比68dB,电源抑制比80dB,开环电压
增益110dB(Vcc=5V),轨至轨输入输出,输出电流7mA,带宽3MHz,压
摆率2.4V/μS,电源电压±1.35V～±8V或+2.7V～+16V,每运放最大电
源电流0.55mA 
MAX4294 通用运算放大器 
最大输入失调电压2mV,共模抑制比90dB,电源抑制比100dB,开环电压增
益120dB(Vcc=5V,RL=2KΩ),轨至轨输入输出,输出短路时间连续,带宽
500KHz,压摆率0.2V /μS,电源电压±0.9V～±2.75V或+1.8V～+5.5V,
每运放最大电源电流270μA 
MAX4240 通用运算放大器 
最大输入失调电压2mV,共模抑制比90dB,电源抑制比82dB,开环电压增
7
益85dB(Vcc=5V,RL=10KΩ),轨至轨输入输出,输出短路电流-
0.7mA/2.5mA,输出短路时间连续,带宽90KHz,压摆率40V /mS,电源电
压±0.9V～±2.75V或+1.8V～+5.5V,每运放最大电源电流19μA 
MAX4199 通用运算放大器 
最大输入失调电压0.5mV,共模抑制比110dB,电源抑制比120dB,电压增
益10,轨至轨输入输出,输出短路电流5.5mA,输出短路时间连续,带宽
500KHz,压摆率0.1V /μS,电源电压±1.35V～±3.75V或+2.7V～+7.5V,
每运放最大电源电流55μA 
MAX492 通用运算放大器 
最大输入失调电压0.5mV,共模抑制比90dB,电源抑制比110dB,电压增 
益108dB,轨至轨输入输出,输出短路电流30mA,输出短路时间不定,带宽
500KHz,压摆率0.2V /μS,电源电压±1.35V～±3.0V或+2.7V～+6.0V,
每运放最大电源电流170μA 
MAX4133 通用运算放大器 
最大输入失调电压0.75mV,共模抑制比94dB,电压增益100dB,轨至轨输
入输出,输出短路电流50mA,输出短路时间连续,带宽10MHz,压摆率4V 
/μS,电源电压±1.35V～±3.25V或+2.7V～+6.5V,每运放最大电源电流
1.35mA 
PA12A 功率运算放大器 
最大输入失调电压4mV,共模抑制比100dB,电压增益110dB,输出电流±
15A,带宽4MHz,压摆率4V /μS,电源电压±10V～±50V,每运放最大电
源电流50mA 
PA04A 功率运算放大器 
最大输入失调电压5mV,共模抑制比98dB,电压增益102dB,输出电流±15A,
带宽2MHz,压摆率50V /μS,电源电压±15V～±100V,每运放最大电源
电流90mA 
三、仪表放大器 
AD623B 精密仪表放大器 
最大输入失调电压100μV,共模抑制比86dB,电源抑制比110dB,电压增
益可调范围1～1000,轨至轨输入输出,输出短路时间Indefinite,单位增益
带宽800KHz,压摆率0.3V/μS,电源电压±2.5V～±6V或+2.7V～+12V,
最大电源电流625μA 
MAX4194 精密仪表放大器 
最大输入失调电压690μV,共模抑制比115dB,电源抑制比120dB,输入电
压范围VEE+0.2V～VCC-1.1V,轨至轨输出,输出短路电流4.5mA,输出短
路时间连续,带宽250KHz,压摆率0.06V/μS,电源电压±1.35V～±3.75V
8
或+2.7V～+7.5V,最大电源电流110μA 
LH0036 通用仪表放大器 
最大输入失调电压1mV,共模抑制比100dB,电压增益可调范围1～1000,
输入电压范围±12V,输出短路时间连续,电源电压±1V～±18V,最大电源
电流600μA 
LH0038 精密仪表放大器 
最大输入失调电压0.1mV,共模抑制比120dB,电源抑制比120dB,电压增
益范围100～2000,输入电压范围±12V(Vcc=±15V),输出短路时间连续,
电源电压±5V～±18V,最大电源电流3mA 
INA128 精密仪表放大器 
最大输入失调电压50μV,共模抑制比120dB,输入电压范围±40V,输出短
路电流+6mA/-15 mA,输出短路时间连续,带宽1.3MHz,压摆率4V/μS,
电源电压±2.25V～±18V,最大电源电流750μA 
四、 比较器 
MAX918 低电压比较器 
最大输入失调电压10mV,电源抑制比0.1mV/V,轨至轨输入,输出电流±
8mA,输出短路时间10S,内部电压基准1.245V,电源电压+1.8V～+5.5V,
每比较器最大电源电流1.6μA 
MAX9144 通用电压比较器 
最大输入失调电压4.5mV,共模抑制比80μV/V,电源抑制比80μV/V,轨
至轨输入,输出电流±4mA,输出短路时间连续,电源电压+2.7V～+5.5V,
每比较器最大电源电流300μA 
LM339A 通用电压比较器 
最大输入失调电压2.0mV,电压增益200V/mV,输入共模电压范围0～VCC
-1.5V,最大差分输入电压VCC,输出电流16mA,电源电压±1.0V～±18V
或+2.0V～+36V,每比较器最大电源电流2.5mA 
LM393A 通用电压比较器 
最大输入失调电压2.0mV,电压增益200V/mV,输入共模电压范围0～VCC
-2.0V,最大差分输入电压VCC,输出电流16mA,电源电压±1.0V～±18V
或+2.0V～+36V,每比较器最大电源电流2.5mA 
LTC1541 通用电压比较器 
比较器最大输入失调电压2.5mV,运放最大输入失调电压1.65mV,运放电压
增益1000V/mV,输入共模电压范围VSS～VCC-1.3V,输出电流±1.8mA,
电源电压±1.25V～±6.3V或+2.5V～+12.6V,每比较器最大电源电流17μA 
MAX4164 低电压比较器 
最大输入失调电压6mV,共模抑制比100dB,电源抑制比110dB,大信号电
压增益120dB,轨至轨输入输出,200KHz单位增益带宽,输出短路电流±
15mA,输出短路时间10S,压摆率115V/mS,电源电压±1.35V～±5V或+
2.7V～+10V,每比较器最大电源电流25μA 
TLC352 宽电压比较器 
最大输入失调电压7mV,轨至轨输出,输出短路电流±20mA,电源电压±
0.75V～±9V或+1.5V～+18V,每比较器最大电源电流150μA 
五、电压基准 
AD588 精密电压基准 
初始精度0.01%,温漂1.5ppm/℃,输出电压±5V/±10V,输出电流10mA,
电源电压范围Vout+2～36V,最大电源电流12mA 
AD589 精密电压基准 
初始精度1.2%,温漂10ppm/℃,输出电压1.2V,电源电流50μA～5 mA 
ADR420 精密电压基准 
初始精度0.05%,温漂3ppm/℃,输出电压2.048V,输出电流10mA,电源
电压范围4V～18V,最大电源电流0.5mA 
ADR421 精密电压基准 
初始精度0.04%,温漂3ppm/℃,输出电压2.5V,输出电流10mA,电源电
压范围4.5V～18V,最大电源电流0.5mA 
ADR423 精密电压基准 
初始精度0.04%,温漂3ppm/℃,输出电压3.0V,输出电流10mA,电源电
压范围5V～18V,最大电源电流0.5mA 
ADR425 精密电压基准 
初始精度0.04%,温漂3ppm/℃,输出电压5.0V,输出电流10mA,电源电
压范围7V～18V,最大电源电流0.5mA 
REF198 精密电压基准 
初始精度0.05%,温漂5ppm/℃,输出电压4.096V,输出电流30mA,电源
电压范围6.4V～15V,最大电源电流45μA 
LT1634 精密电压基准 
初始精度0.05%,温漂10ppm/℃,输出电压1.25V ,2.5V ,4.096V ,5.0V,
最大工作电流100mA(1.25V),50mA(2.5V),30mA(4.096V ,5.0V),最
大反向电源电流20mA 
TL431A 通用电压基准 
初始精度1%,温漂30ppm/℃,可调输出电压范围2.495V～36V,工作电流
1mA～100mA,最小调整电流1mA 
MC1403 通用电压基准 
输出电压2.5V±25mV,输出电流10mA,温漂10ppm/℃,工作电流1.2mA,
电源电压范围4.5V～40V 
LM385 通用电压基准 
初始精度1%,1.5%,2%,3%,温漂80ppm/℃,长期稳定性80ppm/1000h,
固定输出电压1.235V或2.500V,工作电流10μA～20mA 
MAX6325 精密电压基准 
初始精度0.02%,温漂1ppm/℃,输出电压2.500V,输出电流±15mA,电源
电压范围8V～36V,最大电源电流3.0mA 
MAX6341 精密电压基准 
初始精度0.02%,温漂1ppm/℃,输出电压4.096V,输出电流±15mA,电源
电压范围8V～36V,最大电源电流3.2mA 
MAX6350 精密电压基准 
初始精度0.02%,温漂1ppm/℃,输出电压5.000V,输出电流±15mA,电源
电压范围8V～36V,最大电源电流3.3mA 
MAX6126 精密电压基准 
初始精度0.02%,温漂3ppm/℃,输出电压2.048V / 2.5V / 3V / 4.096V / 5V,
输出电流±10mA,电源电压范围2.7V～12.6V,最大电源电流380μA 
六、 MCU监控器件 
MAX816 通用MCU监控器 
电源电压范围1V～5.5V,最大电源电流85μA,复位电压可调,内部1.70V
电压基准,高,低复位电平输出,手动复位输入,内置电源欠压比较器 
MAX6301 通用MCU监控器 
电源电压范围1V～5.5V,最大电源电流7μA,上电,WDT复位时间和复位
电压可调,内部1.22V电压基准,开漏低有效复位输出,手动复位输入,复
位时间可长达22min 
MAX803 通用MCU监控器 
电源电压范围1V～5.5V,最大电源电流100μA,固定复位电压2.63V,2.93V,
3.08V,4.00V,4.38V,4.63V,开漏低有效复位输出 
MAX809 通用MCU监控器 
电源电压范围1V～5.5V,最大电源电流100μA,固定复位电压2.63V,2.93V,
3.08V,4.00V,4.38V,4.63V,推挽低有效复位输出 
MAX810 通用MCU监控器 
电源电压范围1V～5.5V,最大电源电流100μA,固定复位电压2.63V,2.93V,
3.08V,4.00V,4.38V,4.63V,推挽高有效复位输出 
MC34161 通用电压监视器 
电源电压范围2.0V～40V,最大电源电流900μA,内部2.54V,1.27V电压
基准,施密特触发输入,两个独立电压比较器,OC输出,输出吸入电流10mA 
七、音频放大器 
MAX4410 耳机放大器 
无需隔直电容,增益-1.5V/V 
八、高频放大器

九、有源滤波器 
LMF40 开关电容滤波器 
频率范围0.1Hz～40KHz,输入失调电压±5mV,电源电压+4V～+14V或
±2V～±7.5V,最大电源电流7mA 
LMF120 开关电容滤波器 
可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围10Hz～1.5MHz,
电源电压+4V～+14V或±2V～±7.5V,电源电流5mA 
MF10 开关电容滤波器 
可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围10Hz～1MHz,电
源电压+8V～+14V或±4V～±7V,电源电流12mA 
MAX7491 开关电容滤波器 
可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围1Hz～40KHz,轨
至轨输入输出,电源电压+2.7V～+3.6V,电源电流4mA 
MAX260 开关电容滤波器 
数字可编程,可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围75Hz,
电源电压+4.75V～+12.6V或±2.37V～±6.3V,电源电流20mA 
十、接口器件 
MAX232E RS232收发器 
双收发器,±15KV ESD保护,电源电压4.5V～5.5V 
MAX3232E RS232收发器 
单收发器,±15KV ESD保护,电源电压3.0V～5.5V 
MAX203E RS232收发器 
双收发器,±15KV ESD保护,电源电压4.5V～5.5V,无外部电容 
MAX3380E RS232收发器 
双收发器,±15KV ESD保护,电源电压2.35V～5.5V,电源电流1mA 
MAX3485E RS485收发器 
±15KV ESD保护,电源电压3.0V～3.6V,电源电流2.2mA 
MAX3488E RS485收发器 
±15KV ESD保护,电源电压3.0V～3.6V,电源电流2.2mA 
MAX485E RS485收发器 
±15KV ESD保护,电源电压4.75V～5.25V 
MAX488E RS485收发器 
±15KV ESD保护,电源电压4.75V～5.25V 
MAX1480B 全隔离半双工RS485收发器 
隔离电压1500V,波特率0.25Mbps,静态电流10μA ,电源电压5V 
MAX1490B 全隔离全双工RS422收发器 
隔离电压1500V,波特率0.25Mbps,静态电流10μA ,电源电压5V 
73M2901/5V 单片MODEM 
电源电压5V±10% 
MAX3001E 逻辑电平转换器 
8通道,双向,±15KV ESD保护,保证数据速率4Mbps,VL电源电压+1.2V～
+5.5V,VCC电源电压+1.65V～+5.5V,电源电流10μA 
MAX3372E 逻辑电平转换器 
2通道,双向,±15KV ESD保护,保证数据速率230Kbps,VL电源电压+
1.2V～+5.5V,VCC电源电压+1.65V～+5.5V,电源电流130μA 
十一、转换器件 
11.1 V-F转换器 
AD7740 精密频率/电压转换器 
输入频率范围32KHz～1000KHz,输出电压范围0～4V(Vcc=5V),精度0.012
%,电源电压+3V～+5.25V,最大电源电流1.5mA 
AD652 精密频率/电压转换器 
最大输入频率2MHz,精度0.012%,电源电压±6V～±18V或+12V～+36V,
最大电源电流±15mA 
LM331 精密电压/频率转换器 
输出频率1Hz～100KHz,非线性0.01%,电源电压+4V～+40V,最大电源
电流8mA 
11.2 V-I转换器 
RCV420 精密电流/电压转换器 
4～20mA转成0～5V,±40V共模输入范围,误差0.1%,带宽150KHz,压
摆率1.5V /μS,电源电压±12V～±18V,最大电源电流4mA 
XTR105 精密电压/电流转换器 
输出4～20mA,误差0.4%,电源电压+7.5V～+36V 
XTR106 精密电压/电流转换器 
输出4～20mA,误差0.4%,电源电压+7.5V～+36V 
XTR110 精密电压/电流转换器 
0～5V转成 4～20mA,误差0.005%,电源电压+13.5V～+40V,最大电源
电流4.5mA 
AM442 通用电压/电流转换器 
11.3 D/A转换器 
AD558 电压输出D/A转换器 
8位并行输入,电压输出范围0V～10V,相对精度±(1/2)LSB,输出建立
时间1μS,电源电压+5V～+15V 
MAX503 电压输出D/A转换器 
10位并行输入,电压输出范围0V～4.096V,相对精度±(1/2)LSB,内置
2.048V基准,电源电压±5V或+5V,电源电流250μA 
MAX530 电压输出D/A转换器 
12位并行输入,电压输出范围0V～4.096V,相对精度±(1/2)LSB,内置
2.048V基准,电源电压±5V或+5V,电源电流250μA 
TLC5620 电压输出D/A转换器 
8位,串行输入,4通道输出,建立时间10μS,线性度±1.0LSB,转换速率
100KHz,外部基准,电源电压5V 
TLC5628 电压输出D/A转换器 
8位,串行输入,8通道输出,建立时间10μS,线性度±1.0LSB,转换速率
100KHz,外部基准,电源电压5V 
TLC5615 电压输出D/A转换器 
10位,串行输入,单通道输出,建立时间12.5μS,线性度±1.0LSB,转换
速率80KHz,外部基准,电源电压5V 
DAC0832 电流输出D/A转换器 
8位并行输入,相对精度0.05%,输出建立时间1μS,基准输入-10V～+
10V,电源电压+5V～+15V 
AD7520 电流输出D/A转换器 
10位并行输入,相对精度0.05%,输出建立时间0.5μS,基准输入-10V～
+10V,电源电压+5V～+15V 
AD7542 电流输出D/A转换器 
12位并行输入,相对精度±(1/2)LSB,输出建立时间2μS,电源电压+
4.75V～+5.25V 
MAX517 电压输出D/A转换器 
8位I2C串行输入,电压输出范围0V～5V,电源电压+5V 
MAX550 电压输出D/A转换器 
8位,串行输入,电源电压2.5V～5.5V 
MAX515 电压输出D/A转换器 
10位串行输入,电压输出范围0V～5V,电源电压+5V 
MAX539 电压输出D/A转换器 
12位串行输入,电压输出范围0V～5V,电源电压+5V 
AD7943 电流输出D/A转换器 
12位串行输入,电流输出,电源电压3.3V～5.5V 
MAX5354 电压输出D/A转换器 
10位串行输入,电源电压4.5V～5.5V,电源电流400μA 
MAX5355 电压输出D/A转换器 
10位串行输入,电源电压3.15V～3.6V,电源电流400μA 
AD5300 电压输出D/A转换器 
8位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VDD,外部基准,电源电
压2.7V～5.5V,电源电流140μA 
AD5301 电压输出D/A转换器 
8位单通道,2线串行数据接口,输出电压范围0～VDD,外部基准,电源电
压2.5V～5.5V,电源电流120μA 
AD5330 电压输出D/A转换器 
8位单通道,8位并行数据接口,输出电压范围0～VREF或0～2VREF,外部基
准,电源电压2.5V～5.5V,电源电流115μA 
AD5302 电压输出D/A转换器 
8位2通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,2个独立外部基准,
电源电压2.5V～5.5V,电源电流230μA 
AD5337 电压输出D/A转换器 
8位2通道,2线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,外部基准,电源电
压2.5V～5.5V,电源电流250μA 
AD7391 电压输出D/A转换器 
10位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,外部基准,电源
电压2.7V～5.5V,电源电流100μA 
AD5312 电压输出D/A转换器 
10位2通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,2个独立外部基准,
电源电压2.5V～5.5V,电源电流230μA 
AD5338 电压输出D/A转换器 
10位2通道,2线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,外部基准,电源
电压2.5V～5.5V,电源电流250μA 
AD7390 电压输出D/A转换器 
12位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,外部基准,电源
电压2.7V～5.5V,电源电流100μA 
AD5322 电压输出D/A转换器 
12位2通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,2个独立外部基准,
电源电压2.5V～5.5V,电源电流230μA 
AD5339 电压输出D/A转换器 
12位2通道,2线串行数据接口,输出电压范围0～VREF,外部基准,电源
电压2.5V～5.5V,电源电流250μA 
16
AD5551 电压输出D/A转换器 
14位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF-1LSB,外部基准,
电源电压4.5V～5.5V,电源电流1100μA 
AD5541 电压输出D/A转换器 
16位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0～VREF-1LSB,外部基准,
电源电压4.5V～5.5V,电源电流1100μA 
11.4 A/D转换器 
ADC0801 并行输出A/D转换器 
8位分辨率,单通道,并行输出,非线性误差±0.1%,转换时间100S,输入
电压范围GND-0.5V～VCC+0.5V,电源电压4.5V～6.3V,电源电流1.8mA 
ADC0808 并行输出A/D转换器 
8位分辨率,八通道,并行输出,非线性误差±0.2%,最大时钟频率1280KHz,
转换时间100μS,输入电压范围GND-0.1V～VCC+0.1V,电源电压4.5V～
6.0V,电源电流3.0mA 
TLC1549 串行输出A/D转换器 
10位分辨率,单通道,串行输出,内部时钟,转换时间21μS,线性度±1.0LSB,
电源电压5V 
TLC1543 串行输出A/D转换器 
10位分辨率,11通道,串行输出,内部时钟,转换时间21μS,线性度±1.0LSB,
电源电压5V 
ADC08031 串行输出A/D转换器 
8位分辨率,单通道,串行输出,非线性误差±0.2%,最大时钟频率1000KHz,
输入电压范围GND-0.5V～VCC+0.5V,电源电压4.5V～6.3V 
ICL7135 双积分A/D转换器 
14位分辨率,BCD码输出,单通道,非线性误差±0.005%±1个字,转换速
率3次/秒,自动极性判别和校零电路,输入电压范围-2V～+2V,电源电
压±4V～±6V,电源电流3.0mA 
MAX108 高速A/D转换器 
8位分辨率,单通道,非线性误差±0.25LSB,1.5Gsps采样率,片内2.2GHz
跟踪/保持放大器,电源电压3V～5V 
AD7468 串行输出A/D转换器 
8位单通道,SPI串行数据接口,转换速率320KSPS,输入电压范围0～VDD,
电源电压1.6V～3.6V,电源电流300μA 
17
AD7904 串行输出A/D转换器 
8位4通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF
或0～2VREF,电源电压2.7V～5.25V,电源电流600μA 
AD7908 串行输出A/D转换器 
8位8通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF
或0～2VREF,电源电压2.7V～5.25V,电源电流600μA 
AD7441 串行输出A/D转换器 
10位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,差分输入电压范围0～
(2VREF)P-P,电源电压2.7V～5.25V,电源电流1.95mA 
AD7914 串行输出A/D转换器 
10位4通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF
或0～2VREF,电源电压2.7V～5.25V,电源电流2.7mA 
AD7918 串行输出A/D转换器 
10位8通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF
或0～2VREF,电源电压2.7V～5.25V,电源电流2.7mA 
AD7451 串行输出A/D转换器 
12位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,差分输入电压范围0～
(2VREF)P-P,电源电压2.7V～5.25V,电源电流1.95mA 
AD7475 串行输出A/D转换器 
12位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF,
电源电压2.7V～5.25V,电源电流2.6mA 
AD7495 串行输出A/D转换器 
12位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,内部2.5V电压基准,
输入电压范围0～2.5V,电源电压2.7V～5.25V,电源电流2.6mA 
AD7924 串行输出A/D转换器 
12位4通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF
或0～2VREF,电源电压2.7V～5.25V,电源电流2.7mA 
AD7928 串行输出A/D转换器 
12位8通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0～VREF
或0～2VREF,电源电压2.7V～5.25V,电源电流2.7mA 
AD7788 串行输出A/D转换器 
16位单通道,SPI串行数据接口,转换速率16SPS,差分输入电压范围0～
(2VREF)P-P,电源电压2.5V～5.25V,电源电流80μA 
AD7790 串行输出A/D转换器 
16位单通道,SPI串行数据接口,转换速率120SPS,差分输入电压范围0～
(2VREF/PGA Gain)P-P,电源电压2.5V～5.25V,电源电流160μA 
AD7789 串行输出A/D转换器 
24位单通道,SPI串行数据接口,转换速率16SPS,差分输入电压范围0～
(2VREF)P-P,电源电压2.5V～5.25V,电源电流80μA 
AD7791 串行输出A/D转换器 
24位单通道,SPI串行数据接口,转换速率120SPS,差分输入电压范围0～
(2VREF/PGA Gain)P-P,电源电压2.5V～5.25V,电源电流160μA 
11.5 电能计量转换器 
AD7751 电能计量IC 
最大误差±0.3%,频率量输出 
11.6 真有效值转换器 
AD536A 单片真有效值转换器 
准确度±0.2%,输入电压范围0～7V,频率范围0～1KHz,电源电压±3V～
±18V,电源电流1.2mA 
AD636K 单片真有效值转换器 
准确度±0.3%,输入电压范围0～200mV,频率范围0～1KHz,电源电压±
2.5V～±16.5V,电源电流1.2mA 
AD637 单片真有效值转换器 
准确度±0.2%,输入电压范围0～7V,频率范围0～1KHz,电源电压±3.0V～
±18.0V,电源电流2.2mA 
AD736 单片真有效值转换器 
准确度±0.3%,输入电压范围0～200mV,频率范围0～1KHz,电源电压±
3.2V～±16.5V,电源电流0.2mA 
AD737 单片真有效值转换器 
准确度±0.3%,输入电压范围0～200mV,频率范围0～1KHz,电源电压±
2.5V～±16.5V,电源电流0.16mA 
LTC1966 单片真有效值转换器 
准确度±0.25%,输入电压范围5 mV～1V,频率范围0～1KHz,电源电压+
2.7V～+5.5V或±5.5V,电源电流0.17mA 
十二、波形发生器 
MAX038 精密波形发生器 
可产生正弦波,三角波,矩形波和脉冲波,精度0.75%,频率和占空比独立
可调,占空比范围15%～85%,工作频率范围0.1Hz～20MHz,频率扫描范
围350∶1,温漂200ppm/℃,输出短路电流40 mA,电源电压±4.75V～±
5.25V,最大电源电流55 mA 
NE555 通用定时器 
可产生三角波,矩形波和脉冲波,精度1%,频率和占空比可调,无稳或单
稳模式工作,定时范围从毫秒到小时,温漂50ppm/℃,电源漂移0.1%/V,
上升和下降时间100nS,放电端最大电流200 mA,推挽输出电流200 mA,
电源电压+4.5V～+16V,最大电源电流15 mA 
NE556 通用双定时器 
可产生三角波,矩形波和脉冲波,精度1%,频率和占空比可调,无稳或单
稳模式工作,定时范围从毫秒到小时,温漂50ppm/℃,电源漂移0.1%/V,
上升和下降时间100nS,放电端最大电流200 mA,推挽输出电流200 mA,
电源电压+4.5V～+16V,最大电源电流15 mA 
SM2001 三相SPWM波形发生器 
串行接口,频率0～200Hz,最高载波频率38KHz 
SA4828 三相SPWM波形发生器 
并行接口,最高载波频率24KHz 
SA808 三相SPWM波形发生器 
串行接口,最高载波频率24KHz 
SA8381 单相PWM波形发生器 
并行接口,最高载波频率24KHz 
SA801 单相PWM波形发生器 
串行接口,最高载波频率24KHz 
十三、驱动器件 
MC34151 高速反相双MOS驱动器 
推挽输出电流1.5A,施密特触发输入,驱动1000PF电容典型转换时间为15nS,
电源欠压锁定,电源电压6.5V～18V,最大电源电流15mA 
MC34152 高速同相双MOS驱动器 
推挽输出电流1.5A,施密特触发输入,驱动1000PF电容典型转换时间为15nS,
电源欠压锁定,电源电压6.5V～18V,最大电源电流15mA 
A3955 全桥PWM直流电机控制器 
正反向控制,逐个周期的电流限制,输出耐压50V,输出电流1.5A,电源电
压4.5V～5.5V 
A3972 双全桥PWM直流电机控制器 
正反向控制,逐个周期的电流限制,输出耐压50V,输出电流1.5A,电源电
压4.5V～5.5V 
LG9110 全桥功率驱动器 
内置钳位二极管,电源电压2.5V～12V,连续输出电流800mA 
MC33033 无刷直流电机控制器 
正反向控制,电源欠压锁定,逐个周期的电流限制,内部热关断,电源电压
10V～30V,最大电源电流22mA 
QA748048 四相单极性步进电机控制器 
2-1相励磁方式,4相8拍脉冲分配,正反转控制,最高时钟输入频率20KHz,
也可用于二相单极性步进电机,电源电压3.0V～6.5V,最大电源电流3.3mA 
QA748036 三相单极性步进电机控制器 
2-1相励磁方式,3相6拍脉冲分配,正反转控制,最高时钟输入频率20KHz,
也可用于二相单极性步进电机,电源电压3.0V～6.5V,最大电源电流3.3mA 
UCN5804B 四相单极性步进电机控制器 
2-4相单4拍,双4拍,8拍脉冲分配,正反转控制,最高时钟输入频率20KHz,
也可用于二相单极性步进电机,电源电压3.0V～6.5V,最大电源电流3.3mA 
MC33030 直流伺服电机控制器 
输出电流1.0A,位置反馈控制,电源过压锁定,电流限制,电源电压7.5V～
30V,最大电源电流25mA 
TDA1185A 双向晶闸管相角控制器 
以110V/50Hz或220V/60Hz市电线路作为供电电源,软启动,最大电源电流
6mA 
ULN2803A 通用功率驱动器 
8路反相OC输出,输出电流0.5A,输出电压50V,最大输入电流25mA,内
置箝位二极管 
ULN2804A 通用功率驱动器 
8路反相OC输出,输出电流0.5A,输出电压50V,最大输入电流25mA,内
置箝位二极管 
TPIC6B273 功率逻辑八D锁存器 
输出耐压50V,连续输出电流150mA,峰值输出电流0.5A,传输延时150nS,
电源电流20μA 
TPIC6B595 功率逻辑8位移位寄存器 
输出耐压50V,连续输出电流150mA,峰值输出电流0.5A,传输延时150nS,
电源电流20μA 
L293 通用功率驱动器 
四路同相输出,输出电流1A,输出电压36V 
IMP803 EL片驱动器 
SP4423 EL片驱动器 
2.2～5.0V电源电压,50nA静态电源电流,内部振荡器,160VPP典型输出电
压,仅需两个外部元件 
SA50 全桥功率驱动器 
电源电压80V,输出电流5A
 

