电感器种类
（一）按结构分类
电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感（多层片状、印刷电感等），还可分为固定式电感和可调式电感。

按贴装方式分：有贴片式电感，插件式电感。同时对电感器有外部屏蔽的成为屏蔽电感，线圈裸露的一般称为非屏蔽电感。

固定式电感又分为空心电子表感、磁心电感、铁心电感等，根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感、卧式轴向引脚电感、大中型电感、小巧玲珑型电感和片状电感等。

可调式电感又分为磁心可调电感、铜心可调电感、滑动接点可调电感、串联互感可调电感和多抽头可调电感。

（二）按工作频率分类
电感按工作频率可分为高频电感、中频电感和低频电感。高频电感在技术上差距较大，许多厂商的产品不成熟。空心电感、磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感，而铁心电感器多数为低频电感。

（三）按用途分类
电感按用途可分为振荡电感、校正电感、显像管偏转电感、阻流电感、滤波电感、隔离电感、被偿电感，同时对需要通过大电流等情况会使用到捷比信功率电感。

振荡电感又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。

显像管偏转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。

阻流电感（也称阻流圈）分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。

滤波电感分为电源（工频）滤波电感和高频滤波电感等。

	[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/2009121411380202.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]


插件电感
	[image: image3.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/2009121411380202.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image4.png]


色码电感
	[image: image5.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/2009121411380202.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]


环形电感


电感-识别技巧

对体积较大的电感线圈，其电感量及标称电流一般在外壳上都有标注。
对色码电感，有四色环电感和五色环电感两种，其识别方法如下：

当我们拿到一个四色环电感时，首先看它的第四道色环，第四道色环一般离其它三道色环的距离较远一些，容易找到，并且第四色环的颜色也只有金和银两种色，或者是没有第四道色环即无色。之所以要先看第四道色环不仅仅是因为它位置特殊和颜色简单容易识别而已，而是因为它将决定第一道和第二道色环的颜色；

看完第四道色环后接着是先看第三道色环，第三道色环是快速读出值的关键一环，大家都知道第三环是倍乘，如果只是读出倍乘的话那将影响整个值读取过程，我们应该将倍乘直接读成值的单位，再加上第一二道色环的数值就是正确的结果；

然后再看第一二道色环，第一二道色环代表的是有效值，第一道色环一般会紧靠在色环电感的某一端，紧接着的是第二道色环和第三道色环，然后再隔较远的距离才是第四道色环。

五色环电感与四色环电感之间的不同之处有：前三色环是有效数值，第四色环是倍乘，第五色环是误差。

色环表示法规则如下表：

	颜色
	无
	银
	金
	黑
	棕
	红
	橙
	黄
	绿
	蓝
	紫
	灰
	白

	第一位有效值
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	第二位有效值
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	第三位有效值
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	倍乘10的几次方
	-
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	误差（%）
	±20
	±10
	±5
	-
	± 1
	±2
	-
	   -
	±0.5
	±0.25
	±0.1
	±0.05
	   -


电感在电路中的作用

   基本作用：滤波、振荡、延迟、陷波等

   形象说法：“通直流，阻交流”

   细化解说：在电子线路中，电感线圈对交流有限流作用，它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等；变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。

   由感抗XL=2πfL 知,电感L越大，频率f越高，感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L成正比，还与电流变化速度△i/△t

   成正比，这关系也可用下式表示： 

   电感线圈也是一个储能元件，它以磁的形式储存电能，储存的电能大小可用下式表示：WL=1/2 Li2 。

   可见，线圈电感量越大，流过越大，储存的电能也就越多。

    电感的符号

   电感量的标称：直标式、色环标式、无标式

   电感方向性：无方向

   检查电感好坏方法：用电感测量仪测量其电感量；用万用表测量其通断，理想的电感电阻很小，近乎为零。

