电感的品质因数Q
品质因数Q是表示线圈质量的一个重要参数。Q值的大小，表明电感线圈损耗的大小，其Q值越大，线圈的损耗越小；反之，其损耗越大。

品质因数Q的定义为：当线圈在某一频率的交流电压下工作时，线圈所呈现的感抗和线圈直流电阻的比值。它可以用公式表达如下


根据使用场合的不同，对品质因数Q 的要求也不同对调谐回路中的电感线圈， Q 值要求较高，因为Q值越高，回路的损耗就越小， 回路的效率就越高;对耦合线圈来说，Q可以低一些;而对于低频或高频扼流圈，则可以不做要求.

实际上. Q值的提高往往受到一些因素的限制，如导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗、铁心和屏蔽引起的损耗以及高频工作时的集肤效应等.因此，线圈的Q 值不可能做得很高，通常Q值为几十至一百，最高也只有四五百.

