万用电表判别整流二极管正负极的方法
用二极管档 
如果红表笔接二极管正极，黑表笔接二极管负极，表上示数为二极管正向压降 
不同的二极管有不同的值 0.3V ~ 0.7V 不等 
如果黑表笔接二极管正极，红表笔接二极管负极，表上示数为 “1”
也可用电阻挡
用万用表欧姆档量二极管导通电阻,交换表笔测量中有一次电阻无穷大,一次较小,以读数小的一次为准.红表笔连接的脚为二管的正极,黑笔连接的脚为负
可用电阻 1K档 
