晶振的识别分类及测量
一、 单位：赫兹“Hz”
1MHz=103kHz=106Hz
符号： 　“X、Y”
二、 晶振的分类：
主板上晶振主要分为：
1、时钟晶振：　与时钟芯相连　　频率为14.318MHz　　工作电压为1.1--1.6V
2、实时晶振：　与南桥相连　　　频率为32.768MHz　　工作电压为0.4V左右
3、声卡晶振：　与志卡芯片相连　频率为24.576MHz　　工作电压为1.1--2.2V
4、网卡晶振：　与网卡芯片相连　频率为25.000MHz　　工作电压为1.1--2.2V
主板上最重要的晶振是实时晶振和时钟晶振,实时晶振给南桥提供振荡频，主板上几乎所有的频率都是以时钟晶振为基础的。如果它们损坏主板不能正常工作

三、 晶振的标称方法：
晶振的频率直接标示在晶振上，可通过频率来识别晶振类型。
四、 晶振的作用：
与时钟芯片、声卡芯片、网卡芯片、显卡以及其它芯片组成振荡电路是全板上最重要的时钟信号产生源

五、 晶振的测量及好坏判断

1、测量方法

电压法：主板加电，用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样，叫压差。

测频率：用频率计

波形法：用示波器

对地打阻值：红笔接地，黑笔测两引脚，讲数为100-750之间正常

2、好坏判断

测电压，如果无压差，晶振坏

用示波器，如果有电压，无波形，晶振坏

对地阻值，读数在300--800之外，晶振坏

替换法

七、晶振的代换原则

晶振必须原值代换

晶振的稳频电容（晶振周围两个浅色贴片电容10--18pF之间）必须原值代

