功率Mosfet参数介绍 


 第一部分 最大额定参数
最大额定参数，所有数值取得条件(Ta=25℃)

[image: image1.jpg]25K 18HBLF (Ta=25"C)
L B | BRE | R | cnmsemannzs
Y ERRE © VA e m
Ferpor o | v A mEERpRERARE
o 7 O s e
= s | A V Rasamocs o=,
B AR Ipfpulse) ' | 340 A <t Ip(pulse) {E AR AR
150°C Rpg(on) )
LE T TR lor 85 ~ [@2“ =25C RDD:M 1
v ) SDEME=BENEREE
&) 2 B - ol ——VERDSS
=it Ean 308 | m Ean= Lo ne? g oSS
A 10| W < PehibiRERER
BIEERE Ton w0 | c Peh(Tx) = Peh(z5°C) x Tomex—Te.
e t1a | oo —oene= Tm-TE
; OWAT RS KRR
L 1. PW=10ms, duty <1 % WEHE

2 ZTch = 25°CRIMBIEE, Rg=500
3 #Tc= 25CHBIE

1 HEMOS FET R4 3 B A TE M




VDSS 最大漏-源电压
在栅源短接，漏-源额定电压(VDSS)是指漏-源未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。根据温度的不同，实际雪崩击穿电压可能低于额定VDSS。关于V(BR)DSS的详细描述请参见静电学特性.

VGS 最大栅源电压
VGS额定电压是栅源两极间可以施加的最大电压。设定该额定电压的主要目的是防止电压过高导致的栅氧化层损伤。实际栅氧化层可承受的电压远高于额定电压，但是会随制造工艺的不同而改变，因此保持VGS在额定电压以内可以保证应用的可靠性。

ID - 连续漏电流
ID定义为芯片在最大额定结温TJ(max)下，管表面温度在25℃或者更高温度下，可允许的最大连续直流电流。该参数为结与管壳之间额定热阻RθJC和管壳温度的函数：
[image: image2.jpg]2
D =1 Rpgon_Timar

T T
max~ Tc
P, o me T
Derated

Roic

D = PDerated

Tinax~ Tc 1
Ip= (€

Roic FDSon Timex

Timax~ Ta
Rora

1

FDSon_Timax





ID中并不包含开关损耗，并且实际使用时保持管表面温度在25℃（Tcase）也很难。因此，硬开关应用中实际开关电流通常小于ID 额定值@ TC = 25℃的一半，通常在1/3～1/4。补充，如果采用热阻JA的话可以估算出特定温度下的ID，这个值更有现实意义。

IDM -脉冲漏极电流
该参数反映了器件可以处理的脉冲电流的高低，脉冲电流要远高于连续的直流电流。定义IDM的目的在于：线的欧姆区。对于一定的栅-源电压，MOSFET导通后，存在最大的漏极电流。如图所示，对于给定的一个栅-源电压，如果工作点位于线性区域内，漏极电流的增大会提高漏-源电压，由此增大导通损耗。长时间工作在大功率之下，将导致器件失效。因此，在典型栅极驱动电压下，需要将额定IDM设定在区域之下。区域的分界点在Vgs和曲线相交点。
[image: image3.jpg]i Ves = Vosm =Vosl

> Active

Vess

Vess> Vasa> Vass > Vas2 > Vast




因此需要设定电流密度上限，防止芯片温度过高而烧毁。这本质上是为了防止过高电流流经封装引线，因为在某些情况下，整个芯片上最“薄弱的连接”不是芯片，而是封装引线。 
考虑到热效应对于IDM的限制，温度的升高依赖于脉冲宽度，脉冲间的时间间隔，散热状况，RDS(on)以及脉冲电流的波形和幅度。单纯满足脉冲电流不超出IDM上限并不能保证结温不超过最大允许值。可以参考热性能与机械性能中关于瞬时热阻的讨论，来估计脉冲电流下结温的情况。

PD -容许沟道总功耗

容许沟道总功耗标定了器件可以消散的最大功耗，可以表示为最大结温和管壳温度为25℃时热阻的函数。
[image: image4.jpg]Timax - 2T Tinax~ Te

] o T ] (Tel =P, L T
Derated ‘Derated| Tchl = Peratedt
Rorc Tiax - 2060




TJ, TSTG-工作温度和存储环境温度的范围

这两个参数标定了器件工作和存储环境所允许的结温区间。设定这样的温度范围是为了满足器件最短工作寿命的要求。如果确保器件工作在这个温度区间内，将极大地延长其工作寿命。

EAS-单脉冲雪崩击穿能量

如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压，则器件不会发生雪崩击穿，因此也就不需要消散雪崩击穿的能力。雪崩击穿能量标定了器件可以容忍的瞬时过冲电压的安全值，其依赖于雪崩击穿需要消散的能量。
定义额定雪崩击穿能量的器件通常也会定义额定EAS。额定雪崩击穿能量与额定UIS具有相似的意义。EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。
L是电感值，iD为电感上流过的电流峰值，其会突然转换为测量器件的漏极电流。电感上产生的电压超过MOSFET击穿电压后，将导致雪崩击穿。雪崩击穿发生时，即使 MOSFET处于关断状态，电感上的电流同样会流过MOSFET器件。电感上所储存的能量与杂散电感上存储，由MOSFET消散的能量类似。
MOSFET并联后，不同器件之间的击穿电压很难完全相同。通常情况是：某个器件率先发生雪崩击穿，随后所有的雪崩击穿电流(能量)都从该器件流过。

EAR -重复雪崩能量
重复雪崩能量已经成为“工业标准”，但是在没有设定频率，其它损耗以及冷却量的情况下，该参数没有任何意义。散热(冷却)状况经常制约着重复雪崩能量。对于雪崩击穿所产生的能量高低也很难预测。
额定EAR的真实意义在于标定了器件所能承受的反复雪崩击穿能量。该定义的前提条件是：不对频率做任何限制，从而器件不会过热，这对于任何可能发生雪崩击穿的器件都是现实的。在验证器件设计的过程中，最好可以测量处于工作状态的器件或者热沉的温度，来观察MOSFET器件是否存在过热情况，特别是对于可能发生雪崩击穿的器件。

IAR - 雪崩击穿电流
对于某些器件，雪崩击穿过程中芯片上电流集边的倾向要求对雪崩电流IAR进行限制。这样，雪崩电流变成雪崩击穿能量规格的“精细阐述”；其揭示了器件真正的能力。 
[image: image5.jpg]=g

((Avalanche tme)

L8 e

‘ Cument)

b
s

R Voo/ Rl

(MR RO

2l 2 Vemoss
O R e

18 TESRIAT B M E R RRTY




 第二部分 静态电特性
[image: image6.jpg]it
]
e w8 |Min) Typ |Max| | K57 @it kg
BRI Vigripss | 60 | — I=10mA. V| e |mEdmEEk
R Ves=0
SRELEER | lpss — | = [ 10 vps=sov A | @ [EfREFIEA, BRED
Ves=0
R B lass — | — |01 |Ves=£20v PA | — | RERFRENER S LA L
Vos=0 WA, SUHEH £104A
10| — [ 25 [vps=t0v V| O |BmT TR
Ip=1mA tr. .
— | 43| 55 |ip=a5A mo | e |REESHEREENSY
Ves=10V R LA LA
— | 60 | 9.0 |Ip=45A, mo | e
Vas=4V
] @ AHEMEERYN: O: AARMBERY




V(BR)DSS：漏-源击穿电压(破坏电压)
V(BR)DSS（有时候叫做BVDSS）是指在特定的温度和栅源短接情况下，流过漏极电流达到一个特定值时的漏源电压。这种情况下的漏源电压为雪崩击穿电压。
V(BR)DSS是正温度系数，温度低时V(BR)DSS小于25℃时的漏源电压的最大额定值。在-50℃, V(BR)DSS大约是25℃时最大漏源额定电压的90%。

VGS(th)，VGS(off)：阈值电压
VGS(th)是指加的栅源电压能使漏极开始有电流，或关断MOSFET时电流消失时的电压，测试的条件（漏极电流，漏源电压，结温）也是有规格的。正常情况下，所有的MOS栅极器件的阈值电压都会有所不同。因此，VGS(th)的变化范围是规定好的。VGS(th)是负温度系数，当温度上升时，MOSFET将会在比较低的栅源电压下开启。

RDS(on)：导通电阻
RDS(on)是指在特定的漏电流（通常为ID电流的一半）、栅源电压和25℃的情况下测得的漏-源电阻。

IDSS：零栅压漏极电流
IDSS是指在当栅源电压为零时，在特定的漏源电压下的漏源之间泄漏电流。既然泄漏电流随着温度的增加而增大，IDSS在室温和高温下都有规定。漏电流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之间的电压计算，通常这部分功耗可以忽略不计。

IGSS ―栅源漏电流
IGSS是指在特定的栅源电压情况下流过栅极的漏电流。

第三部分 动态电特性
[image: image7.jpg]It
R
B WMin | Typ sy | KE Wit EaEEA
Emfenss |l 55 [ 90
MWARR Ciss — | 9770 PF | — |BHVpstkeFtt
e
s Coss — | 1340 PF | — | A& Vpsiirtt
BER AT,
Rafthes — | 470 | — PP | — | B vpstirt
tf.
B — [ 180 | — |vgp=sov. nC | — |RREEAREDHE SERER
rRRHR Ves=10v. A RENEA
— Ip=B5A
AR ags -2 |- nc | —
RRRHR
— |3 | — nC | — |RREFEHEN. taE K
R Vop (% Vop 8 AL )
ELRME  [10on) | — | 53 | — vge=tov. ns | — |maF
) n a0 | = ijus’gm ns | — B ®
HFALIRNE  |tdof) | — | 700 | — |Rg=500 ns | — |WAFRg. QgdLiEVin: BK
p— v o | FREANGERRE 4R
“REEMRE |Vor — [ 10| = [i=ssa. V| O |mReVesAMEREBE, HEHT
Ves=0 B R AR A
—RERAKE — | 70 | — [ie=85A. ns | @ | BERaVatELIHIEE S AR
G| Vgs=0
dift=50uA/S
L] @ AHEMEERN: O: AHRMEERN





Ciss ：输入电容
将漏源短接，用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Ciss是由栅漏电容Cgd和栅源电容Cgs并联而成，或者Ciss = Cgs +Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启，放电致一定值时器件才可以关断。因此驱动电路和Ciss对器件的开启和关断延时有着直接的影响。
Coss ：输出电容
将栅源短接，用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。Coss是由漏源电容Cds和栅漏电容Cgd并联而成，或者Coss = Cds +Cgd对于软开关的应用，Coss非常重要，因为它可能引起电路的谐振
Crss ：反向传输电容
在源极接地的情况下，测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容。Cres =Cgd，反向传输电容也常叫做米勒电容，对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数，他还影响这关断延时时间。电容随着漏源电压的增加而减小，尤其是输出电容和反向传输电容。
[image: image8.jpg]« Input capacitance Ciss = ng ¥ cgs
« Output capacitance Coss = Cgd + Cas
« Reverse transfer capacitance Crss = Cga

The following figure shows the parasitic capacitance described above.

_Co @ Drain
$.f0
1o Coi=—x
}7
Gate | e —~ Cus
e <V ‘ —
«—X/2—>| o =
=
s N- drift
© Source
Figure 10: Vertical Structure Showing Figure 11: Equivalent Circuit Showing

Parasitic Capacitance Parasitic Capacitance




Qgs, Qgd, 和 Qg ：栅电荷
栅电荷值反应存储在端子间电容上的电荷，既然开关的瞬间，电容上的电荷随电压的变化而变化，所以设计栅驱动电路时经常要考虑栅电荷的影响。
Qgs从0电荷开始到第一个拐点处，Qgd是从第一个拐点到第二个拐点之间部分（也叫做“米勒”电荷），Qg是从0点到vGS等于一个特定的驱动电压的部分。
[image: image9.jpg]Gate-Source Voltage (V)

Charge (nc)

Gate-source
voltage = peak
drive voltage




漏电流和漏源电压的变化对栅电荷值影响比较小，而且栅电荷不随温度的变化。测试条件是规定好的。栅电荷的曲线图体现在数据表中，包括固定漏电流和变化漏源电压情况下所对应的栅电荷变化曲线。在图中平台电压VGS(pl)随着电流的增大增加的比较小（随着电流的降低也会降低）。平台电压也正比于阈值电压，所以不同的阈值电压将会产生不同的平台电压。
下面这个图更加详细，应用一下：
[image: image10.jpg]Total Gate Charge ..................... Qg (The amount of charge during t ~ t;)
Gate-Source Charge .................... Qs (The amount of charge during tg ~ t;)
Gate-Drain (“Miller”) Charge ........ Qqq (The amount of charge during t ~ t3)

Figure 12 shows the gate-source voltage, gate-source current, drain-source voltage, and drain-

source current during turn-on. They are divided into four sections to show the equivalent circuits at
the diode-clamped inductive load circuit.

A

Vae Ves(t)

Voo

Va

Vasits '.-‘-T' T
lo
0 >
to Y ty A t
t

(c), (d) equivalent circuit of period t ~ t3 (d) equivalent circuit of period t3





td(on) ：导通延时时间
导通延时时间是从当栅源电压上升到10%栅驱动电压时到漏电流升到规定电流的10%时所经历的时间。

td(off) ：关断延时时间
关断延时时间是从当栅源电压下降到90%栅驱动电压时到漏电流降至规定电流的90%时所经历的时间。这显示电流传输到负载之前所经历的延迟。

tr ：上升时间
上升时间是漏极电流从10%上升到90%所经历的时间。

tf ：下降时间
下降时间是漏极电流从90%下降到10%所经历的时间。

