LED安装方法led清洗 
led灯是新东西,但是只要安装过程中做的细致,小心一样可以做出成功的产品.下面给出LED灯方面的一些小的常识
LED安装方法
（1）注意各类器件外线的排列，以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近，工作条件不要超过其规定的极限。
（2）务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
（3）当决定在孔中安装时，计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
（4）安装LED时，建意用导套定位。
（5）在焊接温度回到正常以前，必须避免使LED受到任何的震动或外力。
LED的清洗要注意什么?
当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。
LED适当的工作及储存温度：
（1）LED  LAMPS发光二极管  Topr-25℃~85℃  、  Tstg-40℃~100℃
（2）LED  DISPLAYS显示器  Topr-20℃~70℃  、  Tstg-20℃~85℃
（3）OUT-DOOR  LED  LAMPS  像素管  Topr-20℃~60℃  、  Tstg-20℃~70℃ 

LED产品应用常识和LED性能检测如下:

（1）烙铁焊接：烙铁（最高30W）尖端温度不超过300℃；焊接时间不超过3秒；焊接位置至少离胶体2毫米。 
（2）浸焊：浸焊最高温度260℃；浸焊时间不超过5秒；浸焊位置至少离胶体2毫米。  

引脚成形方法:

（1）必需离胶体2毫米才能折弯支架。
（2）支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
（3）支架成形必须在焊接前完成。
（4）支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

