电容在电路图中单位的标注规则及电容使用常识
　　通常在容量小于10000pF的时候，用pF做单位，而且用简标，如1000PF标为102、10000PF标为103，大于10000pF的时候，用uF做单位。为了简便起见，大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的，它的单位是pF，有小数点的，它的单位是uF。例如，3300就是3300pF也可以是332，0.1就是0.1uF等。注：象刚才的简标常用于以PF为单位的电容，如1000pf就是10X102 标为10和2即102，10000当然是104了，3300则为332。
 
    电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中，电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候，还要注意正负极不要接反。
　　不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容，隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容，滤波可以选用电解电容，旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。
　　电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象，并且核对它的电容值。安装的时候，要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到，以便核实
