HID中反激变换器工作原理
车用HID灯电子镇流器中的DC／DC变换大部分采用反激电路来实现，如图1所示。由于第二级的全桥逆变电路工作在400 Hz的低频状态下，反激电路在整个电子镇流器中起决定性的作用。 

[image: image1.jpg]Jh

M1

RUAEMRE





DCM模式下反激电路中变压器的工作情况，如图2所示。当开关管开通时，输入电压加在变压器原边，原边电流上升，将能量以磁能Wm的形式存储在变压器磁芯中。当开关管关断时，副边输出二极管导通，磁芯中储存的能量全部传递给负载。在HID灯中选择DCM工作模式是出于如下考虑：电子
镇流器所采用的控制策略是一种恒功率控制，而HID灯在稳态工作时的灯电压是由其本身的物理性质所决定的(一般在85 V左右)，因此就是以控制输出电流的方式来实现对功率的控制。由DCM模式的工作原理可知，在输人／输出电压一定的前提下，输出电流的平均值是与占空比成正比的，所以工作在DCM下的反激变换器可以通过调整占空比来快速地调节输出电流平均值的大小，进而实现对输出功率的控制。
[image: image2.jpg]VXNN,





