采用SBP系列三极管的电子镇流器
调试步骤
用SBP系列三极管直接替换原灯三极管(DKXX、130XX)，对大部分节能灯而言，都会出现灯管难点亮或点不亮、点亮后，功率比原灯低，三极管温度偏高，甚至出现损坏三极管现象。出现这些情况，是因SBP系列三极管比DKXX、130XX常规三极管开关速度快，输入结电容小，需要更大的驱动电流这一原因所致。因此，要想更充分地发挥该类三极管的优越性能，应按照以下步骤，重新进行调试：
一 必备调试仪器：
1 两个250V-500W调压器，串联使用，使220V电源可升到280V左右。
2 万用表一个或电子镇流器专用电量测量仪一台，以便测定电压、电流和镇流器的有关其他数据。
3 数字或指针温度显示仪一个，用来测量三极管的温升情况。
（另外，可到计算机配套市场买一种声卡用的四线插头，将该线焊在三极管位置上，插、拨三极管，减少焊接工作。）
二 用以上仪器测出原电子镇流器的有关数据做为调试参考：
1 测出在220V电压下，原灯的工作电流、功率、功率因数等参数，作为将来调灯检验标准。
2 测出该灯在低压、冷态（常温）启动情况，既最低启动电压。
3 测出该灯在高压、热态启动情况。（不超过250V，以防未测先坏。）
4 分别测出该灯在170V、220V、250V工作五分钟后的三极管温升情况。
三 电路调试：
进行调试时，为了更好地把握三极管特性及与之相匹配的电子镇流器参数，应遵循由浅入深的规则，即：（1）先做整体，大方向的初调；（2）再进行细致、全面的综合调试；（3）最后再做一次微调。
A 初调：
1 换上SBP系列三极管。（以下以SBP11为例。）
2 用调压器逐渐从0V加到220V（可再高），（注意：不要直接接通220V），观察启动情况：
(1)若难启动，可用手轻触灯管，感应启动；
(2)若不启动，可将磁环初级线圈减少1-3圈；
(3)若还不能启动，可将磁环次级线圈增加1-2圈；
(4)若不能用加次级、减初级线圈的方法来解决启动问题的话（如温度上升过高）,可适当减少谐振电容的容值，如将10n换成8n2或6n8; 4n7、3n3、2n7改成2n2 等，视其情况而定。
一般来说，双U、3U或4U节能灯，其谐振电容值较小，选2n2到4n7之间的值较合适，而环型灯或直管灯30-40W镇流器其谐振电容值较大，选择4n7到8n2之间的值较合适。
注意：因电路正在初调阶段，不可直接加入220V电压，以防电路参数不匹配，导致烧坏。
3 在进行上边第2项实验时，要密切注视三极管的温度变化情况，这就是测温。初调过程，温度要求是在220V电压的情况下，三极管温升不超过200C为准（以当前环境温度为基础）。 
若220V电压下点亮灯管时，三极管温升超过200C或持续上升时，可将移相电容的容值适当减小，如3n3改成2n2或1n5或1n0，视其温度情况进行调节。
一般来说，双U、3U、4U节能灯其移相电容值较小，一般选择在2n2到1n0之间；环型或直管30-40W镇流器其移相电容值较大，一般选择在2n2到4n7之间。
B 综合调试：
经过初调，220V时启辉、三极管温升等主要参数达到基本要求；但并不是理想参数。因此要结合高、低压启辉情况，高、低压工作时三极管温升情况和高、低压冷热冲击情况来进行综合调试，调试时应注意以下几点内在联系：
a）触发型电路及普通完整电路调试时应有的概念： 
1 减小基极、发射极电阻、谐振电容值，加大泄放电容值、加次级线圈，减初级线圈时，启辉性能会变好，但三极管温度可能比较高（指180V到260V其间的三极管温度）。
2 增大基极、发射极电阻、谐振电容值，减小泄放电容值、减次级线圈，加初级线圈时，启辉性能会变差（或无法正常启动），但三极管的温度比较低（指180V到260V其间的三极管温度）。
b)特殊电路，如双电解延时启动电路的不完整电路，加次级、减初级线圈时，启辉与上边刚好相反（主要是可能停振），其它则都相同。
在上边的调试基础上，想要高压开关时不崩三极管，关键要调节磁环初、次级线圈的比数，调节过程中，开关电压要从220V、230V、240V……280V逐步加压，进行开关实验，直到280V时开关能正常通过为止。
掌握好上边几点关系，调试实验时要相互兼容，反复实验，调出一个比较理想的参数。即：保证启辉电压不高于130V（最好110V以下，以保证在低温下（0℃以下）、或高温时（80℃以上），当磁环、电感磁特性、灯管参数变化时，仍能正常启动；保证工作电压在170V-250V内，灯正常工作时，三极管温升不超过100C（外测） ；保证250V-280V之间能正常启辉工作。
在以上三个保证的基础上，才能进行模拟批量开关实验。即：280V电压下连续插30-50对三极管，进行开关时应无一损坏。否则就重新调试。重调时，可适当放宽三极管温升要求，即：不一定要求三极管温度必须要达到最低程度，以保证高压（280V）开关无损坏。
C 微调：
1 用上面确定的参数来点亮第二只相同的节能灯，在两只节能灯的对比之中，观察两灯的差别，找出其温度、启辉有不完善的地方，然后视其某一方面，将三极管b、e或be间的电阻做小范围的更改，一般而言基极选用5.1-10Ω、发射极选用0.5-1.5Ω，be间与二极管相串的电阻选用5.1-10Ω为好。
2 在最后确定了参数以后，若嫌功率小，可将电感磁芯采用加厚垫片的方法来提高2-3W的功率，这对于新参数不会产生什么大的影响。（功率大小根据厂家自已决定。）
四 对于采用SBP系列其它三极管替换相应的双极型三极管时可参照上面方法进行，基本类似。
五 模拟新参数说明举例：（注意一个“减”的趋势）
1 三极管换成SBP系列三极管。（SBP11、SBP13等）
2 磁环线圈L1：L2：L3由2：2：9改成3：3：6
3 基极电阻由22Ω改成10Ω，发射级电阻由3.3Ω改成1.0Ω
4 移相电容（一般为C2）由630V/2n2改成630V/1n0
5 调节电感量（加垫片）可适当增加2-3W功率
六 在采用SBP系列三极管生产时，对于磁性材料的一致性要求比较严格：不应有大的差值。
由于在电子镇流器中，磁环与磁芯的磁特性对镇流器影响较大，因此，选择时材料时要尽量的一致。在调试完毕后，进入生产时，生产所用的磁性材料，应与所做灯的原材料为同一规格。若有所变动，为了保证电子镇流器的质量，原则上应重调电路、重订参数。一个电子镇流器中元件不多，但元件与元件之间相互影响、相互制约、尤其是目前的无保护的简易电子镇流器。为了保证电子镇流器的生产质量，当某一元件改变时，或灯管选用不同管电流的产品时，应对电路参数进行一次考核检验。
