led灯普及市场遇到的几个难点 

1000Lm LED灯想要达到取代一般节能灯泡，必须要达到LED灯泡光通量达1000Lm，LED的成本必须要下降到每千流明1美金(USD$1/Klm)才有可能全面普及。因为目前一般家庭中亮度在1000Lm以下的传统室内照明灯具比重高达65%，若单颗LED灯泡亮度可以达到1000Lm表示可以应付大部份室内照明需求。
LED的成本必须要下降到每千流明1美金(USD$1/Klm)。但是比较目前传统灯具成本，钨丝灯 $0.3 Klm，萤光灯 $0.6/Klm，节能灯 $2-3/Klm，而LED$15-20/Klm。显见LED成本高出传统灯具许多，因此现阶段LED要取代室内照明的节能灯具仍有困难。
怎么样提高光效率降低LED灯的成本
一、现阶段以蓝色LED加上萤光粉的封装方式所产生的白光LED灯泡发光效率仅11% (2007年)，而R、G、B三色LED所封装的白光LED灯泡发光效率约9%(2007年)。但是如果厂商可以在各段LED制造流程中改进效率，则发光效率至2015年将有4倍的提升空间。

二、在封装阶段还有下列几项考验需要克服才有可能达成上述目标：

1.高功率LED封装的信赖性越高，原材料也相对越贵，使得成本不易下降。

2.大功率LED封装工艺上非常复杂，人工比重偏高，不容易用量产来降低成本。

3.暖白光与高演色性问题。柔和度高则光效率会降低。

4.光色的一致性，如何把光做到一致性是非常困难，也会使成本增加。

5.多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。

6.LED应该要符合消费者所要求的品质。

