热插拔开关为12V背板提供完全集成解决方案
　　Maxim推出具有自我保护及重启功能的完全集成热插拔开关DS4560。器件极大地减少了12V供电背板系统中保证安全插入和拔出操作所需的元件数量。为减小方案尺寸、简化设计，DS4560集成了25mΩ n沟道功率MOSFET，从而省去了外部MOSFET。DS4560专为12V系统而设计，是企业级硬盘驱动器、服务器/路由器、PCI Express? (PCIe?)和InfiniBand?以及基站等热插拔应用的理想选择。 
　　集成的MOSFET在提供有效保护的同时，还可从9V至13.2V电源|稳压器为负载供电，负载电流可达4.0A。通过对MOSFET进行有效的闭环控制，可确保供电期间电流不超过可调限流值。器件能够控制电压上升速率，并可无条件地对输出电压进行钳位，以防止在输入过压时损坏负载。DS4560提供可调节的上电定时器，允许器件等待预设的延迟时间后再开始为负载供电，此外也可以通过外部数字逻辑信号控制上电功能。 
　　DS4560集成了带有滞回的温度传感器。如果工作条件导致器件温度超出了内部温度门限，则根据不同的器件版本会产生两种不同的操作：DS4560-LO无条件关断并锁存故障状态，直到重新上电复位；DS4560-AR等待器件温度下降一定滞回量后再重新启动。 

 

