半导体放电管
特点:
精确的导通电压，快速的响应速度（小于1ns）、浪涌吸收能力强、电容值低、双向对称、可靠性高、能实现多路保护。
应用:
广泛应用在网络通讯及消费类电子产品、高速数据传输设备（T1/E1、XDSL、ISDN、HDSL、CATV、SLIC等）上.
选型：
VRM截止电压>=线路中最大工作电压
VS最大箝位电压<=被保护电路中瞬态安全耐压值
分类：
支插：BK(SDT)58S系列，BK(SDT)3072系列，BK(SDT)1602系列，BK200S系列，BK(SDT)4802系列，P0080系列，,P2300系列 ,P2600系列， P3100系列等。
贴片：SDT3010系列，SDT3021系列，P1500系列，P3500系列等。
自恢复保险丝
工作原理：
是一种正温度系数聚合物热敏电阻。正常时阻值很小，当电路出现过流使它的温度升高时，阻值急剧增大几个数量级，从而使电路中的电流减小到安全值以下，其效果与开关组件类似，只是响应速度较慢。
结构：
由高分子聚合物与导电的碳粒子组成
过流保护：
PPTC组件串接在电路中，正常情况下，呈低阻状态，保证电路正常工作；当电路发生短路或窜入异常大电流时，PPTC组件的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小，起到过电流保护作用。
特性参数：自恢复保险丝的主要特性参数有以下几个：
①保持电流IH：不会使电阻值突变的最大电流。
②触发电流IT：能使电阻值突然变大的最小电流。
③动作时间Ttrip：通过5IH（LP系列）或3IH（LBR系列）或规定电流（其它系列）                             的最大动作时间。电流越大或/和温度越高，则动作时间越短。
④最大电压Vmax：在额定电流下能承受的最大电压，有时也用能承受的最大冲击电压Vmax interrupt。
⑤最大电流Imax：在额定电压下能承受的最大故障电流。
⑥动作功率Pdtyp：动作状态下的消耗功率。
⑦静态电阻R：在不加电的情况下电阻值应在静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax所确定的范围之内，即Rmin≤R≤Rmax。
选型：
1. 设备的工作电压<自恢复保险丝的最大电压
2. 设备的工作电流<自恢复保险丝的保持电流
应用：
一、电讯及网络
  用户终端设备
  模拟/模拟线路卡
 T1/E1设备
 ISDN设备
 ASDL设备
 HDSL设备
  总配线架保安单元
  有线电话/中心局至   用户电缆线
二、其它行业
安防（可视对讲）、
监控、
高频开关电源等行业
