如何选择电感线圈的结构
首先应根据电路的实际需要，结合各种电感线圈的应用特点来确定所设计电感线圈的结构。

间绕式空心线圈的电感量很小，只适合在高频和超高频电路中使用。若绕制的圈数较少，且导线的直径较粗，就可以不用骨架进行绕制。在工作频率大于100MHz 时，一般为了减少集肤效应，应采用单股粗镀银铜线绕制，用骨架或不用骨架时都有较好的特性， Q 值较高(可达150 - 400) ，稳定性也很高。单层密绕空心线圈适用于短波、中波回路，一般要用骨架。对于导线粗而线圈直径不大的单层密绕空，心线圈，也可不用骨架绕制。一般单层密绕空心线围的电感量也不大，其Q 值可达150 - 250 ，并具有较高的稳定性。多层空心电感线圈可以获得较大的电感量，但体积较大，分布电容也大。为减少线圈体积，又想获得较大的电感量，应考虑选择带磁心线圈结构
