连接器的特点及应用
	    1.连接器的作用

　　连接器又称接插件，主要是在电子产品、电力设备中提供方便的电气插拔式连接，广泛地应用于电子设备当中，使得电子产品的生产、维修效率得以极大提高。由于大量采用插拔式连接，其连接的可靠性、接触点电阻的大小对于产品的质量来说就越来越重要，因此必须对所采用的连接器的性能进行全面的了解，以便合理正确地使用连接器。 

    2.常见的连接器实物图及特点应用如表1所示。 

[image: image1.jpg]AR

L]

fo

wmn

BRI SRR, TSR T Mbz, [
LT ARG R AR R
ZIMUEER. WERBIUNMIRS. RIS, I
PEBUMURRN A AL AT ARIERURILE, SR
W S TR, RO R ST,
B MR

SRS, SUBHILT TE R, | ERA
TN, R TRGLMOEE, RN HIL
FAAS, AN AR R

DU

COBBEI: WEHRIIETITIR, 10 TR
i, (U, —MUEE MUK BRI, St
SR ASUL AR, TURE RSB, R2
RN RIARHAE, 1 B A 4TI E B (i
R SRR . TR, R RS
IR, BBDOT





表1 常见的连接器实物外形及特点应用

    3.连接器的结构和产品分类 

    (1)连接器的基本结构 

    ①接触件。它是连接器完成电连接功能的核心零件，一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对，通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 

    阳极接触件为刚性零件，其形状为圆柱形（圆插针）、方柱形（方插针）或扁平形（插片）。阳极接触件一般由黄铜、磷青铜制成。 

    阴极接触件即插孔，它是接触对的关键零件，依靠弹性结构在于插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触，完成连接。插孔的结构种类很多，有圆筒型（劈槽、缩口）、音叉型、悬臂梁型（纵向开槽）、折叠型（纵向开槽，“9”形）、盒形（方插孔）以及双面面线簧插孔等。 

    ②绝缘体。绝缘体也常称为基座或安装板，它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列，并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。 

    ③壳体。壳体也称外壳（视品种而定），是连接器的外罩，它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护，并提供插头和插座插合时的对准，进而将连接器固定到设备上。 

    ④附件。附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、连接环、电缆夹、密封圈及密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆及弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。 

    (2)连接器产品分类 

    从技术上看，连接器产品类别只有两种基本的划分办法：按外形结构可分为圆形和矩形（横截面）；按工作频率分低频和高频（以3MHz为界）。 

    按照上述划分，同轴连接器属于圆形，印制电路连接器属于矩形（从历史上看，印制电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的），而目前流行的矩形连接器其截面为梯形，近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频，与无线电波的频率划分也基本一样。


