传感器用PTC热敏电阻应用设计
应用设计

根据PTC热敏电阻对温度敏感的特性,设计用在过热保护及温度传感的场合,应用于开关电源,电器设备(电机,变压器),功率器件(晶体管).特点是体积小,反应时间快,安装方便.

[image: image1.png]+Vee Voo





过热保护电路

型号参数

	型号
	最大电压

Vmax(v)
	保护温度点

Ts(℃)
	额定电阻值R25

@25℃(Ω)
	RTs-15℃
(Ω)
	保护温度电阻值

Rs(Ω)
	最大电流

Imax(mA)

	MZ6-101T60
	30
	60
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T70
	30
	70
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T80
	30
	80
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T90
	30
	90
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T100
	30
	100
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T110
	30
	110
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T120
	30
	120
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-101T130
	30
	130
	≤100
	≤330
	≥470
	100

	MZ6-331T60
	30
	60
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T70
	30
	70
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T80
	30
	80
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T90
	30
	90
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T100
	30
	100
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T110
	30
	110
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T120
	30
	120
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100

	MZ6-331T130
	30
	130
	≤330
	≤1500
	≥2200
	100


使用注意

需要感知温度的部位和PTC热敏电阻传感器的热耦合很重要,否则会影响整批产品的一致性.

