锂聚合物电池分类知识
锂聚合物电池（Li-polymer，又称高分子锂电池）：它也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性和低成本等多种明显优势，是一种新型电池。在形状上，锂聚合物电池具有超薄化特征，可以配合各种产品的需要，制作成任何形状与容量的电池。该类电池可以达到的最小厚度可达0.5mm。 

    它的标称电压与Li-ion一样也是3.6或3.7V,没有记忆效应。 

    聚合物锂离子电池可分为三类：（1）固体聚合物电解质锂离子电池。电解质为聚合物与盐的混合物，这种电池在常温下的离子电导率低，适于高温使用。（2）凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂，从而提高离子电导率，使电池可在常温下使用。（3）聚合物正极材料的锂离子电池。采用导电聚合物作为正极材料，其比能量是现有锂离子电池的3倍，是最新一代的锂离子电池。 

优势： 
　 超薄，电池能够组装进信用卡中 
　 外形灵活：制造商不用局限于标准外形，能够经济地做成合适的大小。 
　 质量轻：采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装。 
   改进了安全：过充更稳定，电解液泄漏的几率更低。 
局限： 
　 和锂离子电池相比能量密度和循环次数都有下降。 
　 制造昂贵。 
　 没有标准外形，大多数电池为高容量消费市场而制造。 
　 和锂离子电池相比，价格、能量比较高。

