继电器国际标准简介
UL标准       
　　UL标记是Underwriter’s Laboratories lnc的缩写，是1984年美国火险工业联合会建立的一个非赢利性组织。       
　　保险商实验室公司（Underwriter’s Laboratories lnc以下缩写为UL）出版了每种领域中的生产安全标准和规范，包括在预防犯罪、预防爆炸、自动控制、化学品安全、用电安全、防火以及可燃气体和石油领域。还应制造者的要求进行检验。UL的另一部分工作是发布已通过检验的产品目录清单，以便为用户提供方便。UL制定的安全标准假设了几乎可能出现的任一种情况，而当一种产品正在得到使用，并且在非常大的范围中得到严格的证实。UL标记所反映的权威性和可靠性是极其高的，在美国绝大多数的州和城市中，没有UL标记的产品销售是受到法律控制的；即使在州里还没有规定，这些产品似乎只能作为二等货物处理。       
CSA标准       
　　CSA是加拿大标准协会Canadian Standards Association)的缩写，它建立了在加拿大可买到的工业产品标准，除了这种功能之外，在电子产品方面，CSA是一个掌握权力的机构，以辨别这些产品是否与标准一致。CSA保持着政府和人民最大的信任和权力，几乎所有的加拿大各省都设立该机构，实施制定的法规生效。为了在省里销售电气产品，必须接受CSA认可。因此可以说，从日本出口到加拿大的电气产品必须接受CSA认可，并显示CSA标记，否则这些产品没有从法律上得到承认。       
VDE标准       
　　由德国电气技术协会（Verband Deutscher Elektrotechniker）建立的电气试验中心称之为VDE-Pruf-stelle。VDE被用来作为该电气试验中心的缩写。VDE自1893年建立以来已有100多年（原文为80多年）历史。万一电气设备没有通过VDE，这样的设备在德国可以自由销售，但是当某种电子设备引起致命的电冲击或火灾的时候，德国法律就起作用了。如果该产品已通过VDE认可，当事人就会免除对该事故承担犯罪责任。如果情况不是这样，当事人对该事故，将承担刑事责任，因此VDE是一种绝对的标准，并且与UL、CSA和其他标准一起作为世界范围的安全标准被列入很高的等级。       
SEV标准       
　　为了试验电气产品和元件，1903年创立了一个民间组织。自从1954年那些标准得到瑞士政府批准以来，在瑞士经营未经SEV（Schweizerischer Electrotechischer Verein）认可的电气产品和元件都是非法的。       
　　为了防止锅炉事故，德国锅炉制造者同盟于1875年创立了一个独立的非赢利性组织。当时在西德11个州都普遍运用独立的试验设备。       
　　TUV（Technischer uberwschungsverein）对工业装置和设备进行了广泛测试，通常情况下，根据政府的要求。还根据VDE标准，要求试验并审定电气产品。       
　　TUV认可在全国范围中有效，与其在哪个州所获得无关，并且具有与VDE认可同样的权威性。欧姆龙产品都由TUVRhineland认可。使用了TUV认可标记的两种型式：上面所示的第一种标记是设备用的；另一种标记是设备的零件用的。1990年1月1日起还采用了新标记。       
显示的TUV认可标记是自由选定的。       
LR标准       
　　LR标准是由伦敦的劳氏船级社发布的，所有LR认可的欧姆龙控制设备都定为UMS船用。（UMS是劳氏船级社对无人机舱船的分类）。       
不同于UL和其他安全标准，UL标准是在船上实际工作环境中检验船用设备的。       
对LR认可的产品不施加标记。然而，劳氏船级社出版了认可产品的年度目录表。       
      
      
TV标准（LU/CSA）       
　　由于美国电视机（TVs）的火灾事故，作为一种转折点，从1970年起由UL实施油船采用的相应于开关的新要求。CSA也从1971年起实施了几乎与UL的相同的新要求。电视机上所采用的开关要求在其外壳材料中具有自动灭火特性94VE-0，即采用不可燃材料制造，具有至少180秒的防跳火能力。除了这点之外，要将开孔面积控制到小于固定数，而触点部分必须能耐钨丝灯负载，包括能耐不稳定的启动电流，通过这种控制的开关，例如标示为TV-4，并且称之为TV-额定开关。       
　　对这些TV-额定开关提出要求的标准包括保险商实验室公司的UL12780（无线电接收器、声频系统和附件）和UL1410（电视接收器和视频产品），其中在接收设备内所用的开关将作为电源电路控制开关。同样，在CSA中，标准是CSA C22，Z，No.1为电力控制的无线电、电视和电子设备之上。除了无线电和电视接收设备，这些标准当然也适用于有关的放大器、摄影机、无线电收发两用机、电唱机、磁带录音机和家庭使用的其他类似设备之外。注意，当开关的额定电流取为1时，设备的起动电流少于21，不需要采用TV-额定开关，可采用目前使用的开关。还要注意，在包括电视机、磁带录像机VTRs）和声频设备在内的设备中，必须规定，在电源电路中采用的开关装置要通过TV标准。在开关试验中采用钨丝灯作为负载，且钨丝灯的特性要单独确定。
