电容器的使用方法及注意事项

①在电容器使用之前，应对电容器的质量进行检查，以防不符合要求的电容器装入电路。


②在设计元件安装时，应使电容器远离热源，否则会使电容器温度过高而过早老化。在安装小容量电容器及高频回路的电容器时，应采用支架将电容器托起，以减少分布电容对电路的影响。


③将电解电容器装入电路时，一定要注意它的极性不可接反，否则会造成漏电流大幅度的上升，使电容器很快发热而损坏。


④焊接电容器的时间不易太长，因为过长时间的焊接温度会通过电极引脚传到电容器的内部介质上，从而使介质的性能发生变化。


⑤电解电容器经长期储存后需要使用时，不可直接加上额定电压，否则会有爆炸的危险。正确的使用方法是:先加较小的工作电压，再逐渐升高电压直到额定电压并在此电压下保持一个不太长的时间，然后再投入使用。


⑥在电路中安装电容器时，应使电容器的标志安装在易于观察的位置，以便核对和维修。


⑦电容器井联使用时，其总的电容量等于各容量的总合，但应注意电容器并联后的工作电压不能超过其中最低的额定电压。

⑧电容器的串联可以增加耐压。如果两只容量相同的电容器串联，其总耐压可以增加一倍;如果两只容量不等的电容器串联，电容量小的电容器所承受的电压要高于容量大的电容器。


⑨有极性的电解电容器不允许在负压下使用，若超过此规定时，应选用无极性的电解电容器或将两个同样规格的电容器的负极相连，两个正极分别接在电路中，此时实际的电容量为两个电容器串联后的等效电容量。


⑩当电解电容器在较宽频带内作滤波或旁路使用时，为了改变高频特性，可为电解电容器并联一只小容量的电容器，它可以起到旁路电解电容器的作用。


11 在500MHz 以上的高频电路中，应采用无引线的电容器。若采用有引线的电容器，其引出线应愈短愈好。

12 几只大容量电容器串联作洁、波或旁路使用时，电容器的漏电流会影响电压的分配，有可能会导致某个电容器击穿。此时可在每只电容器的两端井联一阻值小于电容器绝缘电阻的电阻器，以确保每只电容器分压均匀。电阻器的阻值一般在100kΩ - 1MΩ之间。


13 使用可变电容器时，转动转轴时松紧程度应适中，有过紧或松动现象的电容器不要使用。除此之外，有碰片现象或短路的电容器也不应使用。


14 使用微调电容器时，要注意微调机构的松紧程度，调节过松的电容器的容量不会稳定，而调节过紧的电容器极易发生调节时的损坏。

