电阻的类别和符号
为了区别不同种类的电阻，常用几个拉丁字母表示电阻类别，如图3所示。第一个字母R表示电阻，第二个字母表示导体材料，第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻，下图是精密金属膜电阻。表4列出电阻的类别和符号。表5是常用电阻的技术特性。 

[image: image1.png]R
s

KT

10K

3k
r%w

i

10K





图3

表4 电阻的类别和符号

	顺序
	类别
	名称
	简称
	符号

	第一个字母
	主称
	电阻器
电位器
	阻
位
	R
W

	第二个字母
	导体材料
	碳膜
金属膜
金属氧化膜
线绕
	碳
金
氧
线
	T
J
Y
X

	第三个字母
	形状性能等
	大小
精密
测量
高功率
	小
精
量
高
	X
J
L
G


表5 常用电阻的技术特性

	电阻类别
	额定功率
（W）
	标称阻值范围
（Ω）
	温度系数
（1/℃）
	噪声电势
（uV/V）
	运用频率

	RT型
碳膜电阻
	0.05
0.125
0.25
0.5
1.2
	10~100×103
5.1~510×103
5.1~910×103
5.1~2×106
5.1~5.1×106
	-(6~20)×10-4
	1~5
	10兆赫以下

	RU型
硅碳膜电阻
	0.125、0.25
0.5
1.2
	5.1~510×103
10~1×106
10~10×106
	±(7~12)×10-4
	1~5
	10兆赫以下

	RJ型
金属膜电阻
	0.125
0.25
0.5
1.2
	30~510×103
30~1×106
30~5.1×106
30~10×106
	±(6~10)×10-4
	1~4
	10兆赫以下

	RXYC型
线绕电阻
	2.5~100
	5.1~56×106
	　
	　
	低频

	WTH型
碳膜电位器
	0.5~2
	470~4.7×106
	5~10
	5~10
	几百千赫以下

	WX型
线绕电位器
	1~3
	10~20×103
	　
	　
	低频


