变压器的阻抗变换关系 

如图6-3 所示，当变压器的次级负载阻抗Z2 发生变化时，初级阻抗Z2会立即受到次级的反射而变化。这种阻抗的变化关系，可以通过下面公式的推导得出。

[image: image1.jpg]Ty

Wea





根据欧姆定律，下式成立:

[image: image2.jpg]



如果不考虑变压器的损耗，则输入功率P1等于输出功率P2，即

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]L%

R84 ABLIL
UGB
EREP . UCRLRME ) 0 B, WREIE R EIEL





从上面的公式推导可以得出.变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此，变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。


当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时，信号掘可以把信号功率最大限度地传送给电路。当负载阻抗与电子电路的输出阻抗相等时，负载上得到的功率最大。这种情况在电子电路中称为阻抗匹配变压器的阻抗变换功能，在阻抗匹配中可发阵作用。

