电阻器的标称阻值及其型号命名方法
　　标称阻值是指电阻器表面所标的阻值，是根据国家制定的标准系列标注的，不是生产者任意标定的，为了生产的便利，选购的方便，国家规定了系列阻值，因此选用电阻器时必须按国家对电阻器的标称阻值范围去选用。 
　　表1是国家规定的系列标称值，使用时将表中的数值乘以10、100、1000…直到10(n)(n为整数)就可以成为这一系列阻值。如E24系列中的1.5就有15Ω、15Ω、150Ω、1.5kΩ、15kΩ、15OkΩ等。在选择电阻器的阻值时，可能系列中没有，此时便要选择系列中相近值的电阻使用。

　　表1所示标称阻值系列

[image: image1.jpg][ SR BB AHLb

10, 1.2, LS,

E-12 +10% O@ P8 B s
S)

17,56, 68, 8.2

L0, 15, 2.2, 3.3,
3.9,4.7,56, 68,82

BUURR SV LR
1o Ly 125 13,
15, 16 28 B0,
% .27, 30,
E-24 +5% 1 B B4 TR

33, 36, 39, 43,
47, 51, 56, 62,
6.8,7.5,82, 9.1





　标称阻值的标注方法有:直标法、文字符号法、色标法。

	电阻器和电位器的型号命名方法

	第　一　部　分
	第　二　部　分
	第　　三　　部　　分
	第　四　部　分

	用字母表示主称
	用字母表示材料
	用数字或字母表示分类
	用数字表示序号

	符号
	意　义
	符号
	意　　义
	符号
	意　　　义
	　

	R
	电阻器
	T
	碳　膜
	1
	普　通
	

	
	
	P
	硼碳膜
	2
	普　通
	

	
	
	U
	硅碳膜
	3
	超高频
	

	
	
	H
	合成膜
	4
	高　阻
	

	
	
	I
	玻璃釉膜
	5
	高　温
	

	
	
	J
	金属膜（箔）
	7
	精　密
	

	
	
	Y
	氧化膜
	8
	电阻：高压；电位器：特殊
	

	W
	电位器
	S
	有机实芯
	9
	特　殊
	

	
	
	N
	无机实芯
	G
	高功率
	

	
	
	X
	线　绕
	T
	可　调
	

	
	
	C
	沉积膜
	X
	电　阻：小　型
	

	
	
	G
	光　敏
	L
	电　阻：测量用
	

	
	
	
	
	W
	电位器：微　调
	

	
	
	
	
	D
	电位器：多　圈
	


a
