开关稳压器的电路结构及基本工作原理

开关式稳压电路的显著特点是功率器件工作在开关状态，因而效率可大大提高，一般可达80% 。另外，还具有稳压范围宽、稳压精度高、可省去电源变压器等优点，是一种理想的稳压电獗，因而广泛应用于彩色电视机、录像机以及计算机等各种电子设备中。

开关式稳压电路分调宽式和调频式两种，在实际应用中调宽式使用得较多。开关集成稳压器一般都采用脉宽调制式工作方式，从控制上分有电流型和电压型两大类;从输入输出关系上分有降压型、升压型和极性反转型三大类;从电路结构上分有开关集成稳压器和开关电掘脉宽调制器之分，开关集成稳压器只限于低电压稳压电源。为了避免大功率集成电路的一些困难，往往将开关式稳压电源中的控制部分单独集成，另外加上大功率器件及外围元件，即可构成一个开关式稳压电源。

现将调宽式开关电源的基本工作原理作一介绍。
图18-21 为调宽式开关电源的基本工作原理图。对于单极性矩形脉冲来说，其直流平均电压V。取决于矩形脉冲的宽度，脉冲越宽，直流平均电压值就越大。直流平均电压V。可由下式计算:


[image: image1.jpg]821 R AT A TR



 

从上式可以看出，当Vm 和T一定时，直流平均电压V。将与脉冲宽度成正比。因此，只要改变T1的大小便可改变直流平均电压Vo的大小。

图18-22 为调宽式开关稳压电源的方框图。从图中可以看出，交流220V 市电经直接整流和初步洁、波后成为未稳直流电压。该电压经T2初级和开关调整管V1形成回路。由于开关调整管基极由脉冲振荡器来的开关脉冲所调制而工作于开关状态，所以通过T2初级线圈的电流为脉冲电流，此电流经T2变换成为所需的电压，经整流滤波而成为输出电压Vo 。

[image: image2.jpg]Ee

eonnd

e

R g VD

2

X L R

beaa A v L





输出电压Vo经取样电路取出，经比较放大电路与基准电压对比，得出误差电压。该误差电压用来控制脉冲宽度调制器，改变由脉冲振荡器送来的脉冲宽度，从而控制开关调整管导通时间，达到调压的目的。

