替代进口功率PhotoMOS继电器简介
MHM-01C单光电耦合功率驱动器特点：
MHM-0１C型内置单通道隔离器，可替代进口功率PhotoMOS继电器模块产品，无触点的继电器。在自动化系统中可以简化系统的复杂性，提高系统的可靠性。
可减少许多中间环节和继电器等机械动作的磨损及寿命，不但确保系统的安全可靠稳定，也大大延长系统维护时间。因此在国际上许多先进的自动化程度非常高的设备中，已经广泛采用了新的光电耦合功率驱动器模块，取代了中间继电器。
因为它不但具有和继电器一样的隔离性能及安全性，而且克服了继电器动作时固有的机械声音和触点长期动作，吸合和断开时引起电拉弧产生火花的问题。新型光电耦合功率驱动器工作不需要外加辅助电源，只要PLC开关量输出点、TTL、DCS、DSP、过程控制的输出就可以驱动光电耦合功率驱动器。只要有5-7mA的输出电流能力就可以驱动它，可见它自身功耗之低是其他功率继电器、接触器所不能及的。不仅如此，还有光电耦合功率驱动器的响应速度是中间继电器不可比拟的。它可以响应1KHZ方波的输入频率响应。所以在许多精确定位系统、LED矩阵扫描等响应速度有高要求的场合中、已广泛使用。它的确在技术上是一个突破。
PhotoMOS继电器的应用主要是针对小型、轻量、薄型化的需要，作为适应电子化的继电器，增加的特性包括：
1. 高灵敏性、高速响应；
2. 从传感器输入信号电平到高频的控制；
3. 从声音信号到高频用途的对应；
4. 高可靠性和长寿命；
5. 多功能化和静音化等新的功能。所以特向大家推荐。 
A. MHM-0１C型光电隔离模块（光耦合器）具有强劲的功率驱动能力。可以应用于微处理器、
TTL、PLC、DCS、DSP、过程控制、电子接口等系统的输出端口，直接去驱动执行器。如电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等。同继电器相比，以其不会磨损的长寿命特性，成为开关频繁、潮湿、有有害气体以及含氧化物，流化物和受震或受冲击环境下的首选产品。既可以避免频繁而耗资金的维修工作，同时又确保安全。 
B. MHM-0１C型光电隔离模块输入输出端之间安全隔离，可以双向悬空浮动有效保护较为敏感的电路，有效地提高了系统之间的抗干扰性能，为工业自动化控制系统中的强弱电系统之间提供了一个完全隔离的安全浮动接口。
 C. 其在结构上采用了片状模块卡口式结构，可直接卡入标准道轨安装，安装拆卸维护方便。产品采用组合接线端子式的接口，可以多片紧凑叠合安装在标准DIN道轨上，可节省或替代控制柜输入输出的接线端子。
小结：　当今,随着微电子化的显著发展,在重视安全性方面,对装置的可靠性要求逐渐提高,器件的可靠性是决定系统可靠性方面重要的一点。PhotoMOS继电器用LED与光电元件进行输入输出传导,其寿命是半永久性的。如上所述,PhotoMOS继电器消除了原来机械式继电器所有的“灵敏度差”、“有动作噪音”、“开闭次数多减少寿命” “发生电弧（干扰）”、“有触点”等缺点,而且又具备一般SSR所没有的高电压控制、低导通电阻、b触点电路、低泄漏电流、小型节省空间、低功耗、安装不受限制等优良特性。因此,今后在远程通信、通信器械、OA器械、自动检测、安全与防灾器械、ME器械、 电力控制 、办公自动化设备 、 家用电器、 自动机械 、 楼宇控制尤其在自动化控制系统等方面会有更大的需求
