PT4105,LED恒流照明的应用技术图解 

PT4105专门针对大功率LED照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路，输入电压最高可达18V，内置功率MOS管，输出电流最大可达1A，可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1W(电流350mA)或3W(电流700mA)LED，或者各种大功率LED串/并联组合。 PT4105内部采用PWM控制，反馈电压仅为200mV，具有很高的转换效率，内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能，应用设计方便，外围电路简单，是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的理想选择。
PT4105的封装
PT4105采用SOIC8封装。用PT4105实现的单颗1W大功率LED驱动方案，有效工作电压范围为2.5～18V，当输入电压为5～12V时，
其转换效率在90%以上，当输入电压为12～18V时，其转换效率可在85%以上。用PT4105实现的单颗3W大功率LED驱动方案，有效工作电压范围为6～18V，其转换效率可在85%以上。PT4105工作图片如下：

型号：PT4105
主要参数：
工作方式：PWM；
输入电压：2.5-18/V；
输出电压：18V；
开关管：内置；
工作频率：500KHZ；
效 率：85% 
封 装：SOP-8.
应用：LED照明，MR16射灯、1W/3W 等各种照明灯饰。   
