变压器外部结构示意图 

TQSB系列交直流高压试验变压器产品详细说明：

　TQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TQSB系列轻型交直流高压试验变是在YDJ（G）系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全，通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。 

　　功能及特点：输出容量：0.5-100KVA 

　　输出电压：交流50KV、直流70KV 
　 
　　工作电源：AC220V或AC380V±10% 50Hz 

产品结构 
　　TQSB系列经型高压方试验变压器采用单框芯式结构。初级绕组绕在铁芯上、高压绕组在外，这种同轴布置减少了漏磁通，因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角结构，整体外形美观大方。其外部结构图见图1，内部结构见图2。 



    



变压器外部结构示意图 
　　1—短路杆D 2—均压球 3—高压套管 4—变压器提手 5—油阀 6、7—次压输入a、x  
　　8、9—测量端子E F 10—变压器外壳接地端 11—高压尾 12—高压输出A 13—高压硅堆 14—变压器油 
　　15—铁芯 16—次低压绕组 17—测量绕组 18—二次高压绕组 

　　在TQSB试验变压器中，a、x为低压输入端子，E、F为低度表测量端子，A、X为高压输出。 

