合成膜电阻器以碳黑作为导电材料，以有机树脂为黏合剂混合制成导电悬浮液，均匀涂覆在陶坚绝缘基体上，经加热聚合而制成高压和高阻值电阻器。有的电阻器还用玻璃壳封装制成真空兆欧电阻器。合成膜电阻器主要用于微电流测试、视IJ 湿仪表、高阻电阻箱、负离子发生器等仪器仪表中。合成膜电阻器常见的外形结构如图2-17 所示。


合成膜电阻器具有以下特点:
①阻值范围高，最高可达1 X 10 6MΩ。
②生产工艺简单，价格便宜。
③缺点是抗湿性差，电压稳定性差、频率特性不好，噪声大。

a
