稳压管的结构与特性 

[image: image1.png]


稳压管的伏安特性
稳压管（也称为齐纳二极管）是一种用特殊工艺制造的面结型硅半导体二极管，其代表符号如图(a)所示。这种管子的杂质浓度比较大，空间电荷区内的电荷密度高，且很窄，容易形成强电场。当反向电压加到某一定值时，反向电流急剧增加，产生反向击穿，其特性如图(b)所示。图中的VZ表示反向击穿电压，即稳压管的稳定电压。稳压管的稳压作用原理在于，对于反向击穿区域，电流有很大变化时，只引起很小的电压变化，即电压基本不变。反向击穿曲线愈陡，动态电阻愈小，稳压管的稳压性能愈好。

在稳压管稳压电路中，一般都加限流电阻R，使稳压管电流工作在IZmax和IZmix的稳压范围。

