LED显示屏单元板常见故障及其处理
整板不亮 
　　1、检查供电电源与信号线是否连接。 
　　2、检查测试卡是否以识别接口，测试卡红灯闪动则没有识别，检查灯板是否与测试卡同电源地，或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。（智能测试卡） 
　　3、检测74HC245有无虚焊短路，245上对应的使能（EN）信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。 
　　注：主要检查电源与使能（EN）信号。 
在点斜扫描时，规律性的隔行不亮显示画面重叠 
　　1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。 
　　2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。 
　　3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。 
　　注：主要检测ABCD行信号。 
全亮时有一行或几行不亮 
　　1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。 
在行扫描时，两行或几行（一般是2的倍数,有规律性的）同时点亮 
　　1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。 
　　2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。 
全亮时有单点或多点（无规律的）不亮 
　　1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。 
　　2、更换模块或单灯。 
全亮时有一列或几列不亮 
　　1、在模块上找到控制该列的引脚，测是否与驱动IC（74HC595/TB62726、、、）输出端连接。 
有单点或单列高亮，或整行高亮，并且不受控 
　　1、检查该列是否与电源地短路。 
　　2、检测该行是否与电源正极短路。 
　　3、更换其驱动IC。 
显示混乱，但输出到下一块板的信号正常 
　　1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。 
显示混乱，输出不正常 
　　1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。 
　　2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。 
　　3、检测时钟信号是否短路到其它线路。 
　　注：主要检测时钟与锁存信号。 
显示缺色 
　　1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。 
　　2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。 
　　3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。 
　　注：可使用电压检测法较容易找到问题，检测数据口的电压与正常的是否不同，确定故障区域。 
输出有问题 
　　1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。 
　　2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。 
　　3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。 
　　4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。 
　　5、检查输出的排线是否良好。 
