	关于T.D.S值

	最近更新时间：2008-5-20 10:41:45 

	提 供 商：

北京湘顺源科技有限公司 

资料大小：

文件类型：

格式

下载次数：

0 次 

资料类型：

其它资料

浏览次数：

38 次

相关产品：




	详细介绍： 
　T.D.S. 为 Total Dissolved Solids 的缩写。中文译名为溶解性总固体，也就是溶解于水中的固体的总量。如 矿物质在水中的重量比数。水中的溶解固体主要是一些钙和镁，且不是可测得的污染物质。测量单位为 parts per millions或mg/Lmilligram/Liter ,它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。 

　　T.D.S.概念是个舶来品，在美国、台湾水处理领域广泛使用。自来水一般大概有100~200ppm （视乎温度）、RO处理后的水能减至30 ppm或以下、蒸馏后的水只有1 ppm或以下但人体所需的矿物质亦同时除去。总体来说RO系统的水是非常洁净及适合人体吸收。

　　通俗的讲：TDS值代表了水中溶解物杂质含量，TDS值越大，说明水中的杂质含量大，反之，杂质含量小。

　　TDS值的测量工具一般是用TDS笔，其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。在物理意义上来说，水中溶解物越多，水的TDS值就越大，水的导电性也越好，其电导率值也越大。

　　TDS笔使用方法：打开TDS笔探针盖，按下标有ON/OFF按钮，待液晶屏显示后，将TDS笔插入被测水中，待数值稳定后，按下标有HOLD按钮，拿出TDS笔读取数值方可，测试完毕后，用干纸将TDS笔探针擦拭干净。



	常用给水标准

	最近更新时间：2008-5-20 10:40:42 

	提 供 商：

北京湘顺源科技有限公司 

资料大小：

文件类型：

格式

下载次数：

0 次 

资料类型：

其它资料

浏览次数：

40 次

相关产品：




	详细介绍： 


标准名称
标准编号
室外给水设计规范
GBJ13-86公告11 
室外排水设计规范
GBJ14-87公告12
建筑给水排水设计规范
GBJ15-88公告6 
医院污水排放标准
GBJ48-83 
工业循环冷却处理设计规范
GB50050-95 
给水排水工程结构设计规范
GBJ69-84
工业循环水冷却设计规范
GBJ102-87 
工业用水软化除盐设计规范
GBJ109-87 
给水排水设计基本术语标准
GBJ125-89 
电镀废水治理设计规范
GBJ136-90 
给水排水构筑物施工及验收规范
GBJ141-90 
给水排水管道工程施工及验收规范
GB50268-97
灌溉与排水工程设计规范
GB50288-99 
市政排水管渠工程质量检验评定标准
CJJ3-90 
排水管道维护安全技术规程
CJJ6-85 
供水管井设计、施工及验收规范
CJJ10-86 
市政工程施工、养护及污水处理工人技术等级标准
CJJ18-88 
城市供水行业工人技术等级标准
CJJ23-89 
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
CJJ/T29-98 
含澡水给水处理设计规范
CJJ32-89 
高浊度水给水设计规范
CJJ40-91 
城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准
CJJ41-91 
污水稳定塘设计规范
CJJ/T54-93 
柔性路面设计参数测定方法标准
CJJ/T59-94 
城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程
CJJ60-94 
聚乙烯燃气管道工程技术规程 
CJJ63-95
城镇排水管渠与泵站维护技术规程
CJJ/T68-96
混凝土拌合用水标准
JGJ63-89 
建筑与市政降水工程技术规范
JGJ/T111-98 
焦化厂、煤气厂含酚污水处理设计规范
CECS05:88 
栅条、网格絮凝池设计标准
CECS06:88 
医院污水处理设计规范 
CECS07:88
游泳池给水排水设计规范
CECS14:89 
埋地硬聚氯乙烯给水管道工程 
CECS17:2000 
混凝土排水管道工程闭气检验标准
CECS19:90
建筑中水设计规范 
CECS30:91 
建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 
CECS41:92 
饮用水除氟设计规程 
CECS46:93 
滤池气水冲洗设计规程 
CECS50:93 
居住小区给水排水设计规范 
CECS57:94 
深井曝气设计规范 
CECS42:92 
水泵隔振技术规程
CECS59:94 
半即热式水加热器热水供应设计规程 
CECS60:94 
城市污水回用设计规范 
CECS61:94 
带式压滤机污水污泥脱水设计规范 
CECS75:95 
气压给水设计规范 
CECS76:95 
特殊单立管排水系统设计规程 
CECS79:96 
农村给水设计规范 
CECS82:96 
管道工程结构常用术语
CECS83:96 
混凝土水池软弱地基处理设计规范 
CECS86:96 
合流制系统污水截流井设计规程 
CECS91:97 
重金属污水化学法处理设计规范 
CECS92:97 
工业给水系统可靠性设计规范 
CECS93:97 
建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收 
CECS94:97 
玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程 
CECS95:97 
鼓风曝气系统设计规程
CECS97:97 
建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程
CECS105:2000 
公共浴室给水排水设计规程 
CECS108:2000
建筑给水减压阀应用设计规程 
CECS109:2000 
低温低浊水给水处理设计规程 
CECS110:2000 
寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程 
CECS111:2000 
氧化沟设计规程
CECS112:2000 
锯齿取水头部设计规程
CECS113:2000 
氧气曝气设计规程 
CECS114:2000 
给水排水工程混凝土构筑物 
CECS117:2000 
冷却塔验收测试规程
CECS118:2000 
生活杂用水水质标准 
CJ25.1-89 
生活杂用水标准检验法 
CJ25.2-89 
供水用斜管
CJ/T35-91 
供水用偏心信号蝶阀 
CJ/T93-1999 
饮用净水水质标准 
CJ94-1999 
再生水回用于景观水体的水质标准 
CJ/T95-2000 
潜水搅拌机
CJ/T109-2000 
承插式管接头 
CJ/T110-2000 
铝塑复合管用卡套式铜制管接头
CJ/T111-2000 
建筑用铜管管件（承插式）
CJ/T117-2000 
生活饮用水紫外线消毒器
CJ/T204-2000 
建筑给水交联聚乙烯（PE-X）管材 
CJ/T205-2000 
生活饮用水水源水质标准 
CJ/T3020-93 
城市污水处理厂污水污泥排放标准 
CJ/T3025-93 
城市用水分类标准 
CJ/T3070-1999
玻璃纤维增强塑料夹砂管
CJ/T3079-1998 
非接触式（电子）给水器具 
CJ/T3081-1999 
污水排入城市下水道水质标准 
CJ3082-1999 
评价工业企业合理用水技术通则 
GB/T7119-86 
微机控制变频调速给水设备 
JG/T3009-93 
隔膜式气压给水设备
JG/T3010.1-94 
补气式气压给水设备
JG/T3010.2-


	EDI技术和优点

	最近更新时间：2008-5-20 10:39:07 

	提 供 商：

北京湘顺源科技有限公司 

资料大小：

文件类型：

格式

下载次数：

0 次 

资料类型：

其它资料

浏览次数：

39 次

相关产品：




	详细介绍： 
本公司采用进口新型EDI水处理技术，率先在中国市场上应用。
    EDI水处理系统把传统的电渗析技术和离子交换技术有机的结合起来，连续制造高品质超纯水，无需使用酸碱再生，其与传统混床离子交换技术相比，有如下优点：
1. 水质稳定
2. 容易实现全自动控制
3. 不需要化学再生
4. 不会因再生而停机
5. 运行费用低
6. 占地面积小
7. 无污水排放
    EDI 技术被制药业、微电子工业、发电工业、表面清洗涂装、电解工业、化工工业和实验室所普遍接受，它的出现是水处理技术一次革命性的进步，标志着水处理技术全面跨入绿色产业的行业。


	反渗透（RO）知识

	最近更新时间：2008-5-20 10:36:37 

	提 供 商：

北京湘顺源科技有限公司 

资料大小：

文件类型：

格式

下载次数：

0 次 

资料类型：

其它资料

浏览次数：

37 次

相关产品：




	详细介绍： 
反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂一般常指水）通过反渗透膜一种半透膜而分离出来与渗透方向相反，可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围。 

　　反渗透，英文为Reverse Osmosis，是花费数亿美元并经过多年的精心研制而成的高科技水处理技术。这种薄膜分离技术，是依靠渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。渗透是一种物理现象。反渗透就是在有盐份的水中（如原水）施加比自然渗透压力更大的压力，使水由浓度高的一方渗透到浓度低的一方，把原水肿的水分子压到膜的另一边变成纯净水，而原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒及其他有害物质都统统截留下来并经污水出口排放掉。由于反渗透膜的孔径仅0.0001微米，一个细菌要缩小4000倍，过滤性病毒也要缩小200倍以上才能通过，所以其有效去除率高达96％以上。 



	紫外消毒系统

	最近更新时间：2008-5-20 10:32:54 

	提 供 商：

北京湘顺源科技有限公司 

资料大小：

文件类型：

格式

下载次数：

0 次 

资料类型：

其它资料

浏览次数：

36 次

相关产品：




	详细介绍： 
紫外线消毒系统
使用消毒剂进行水处理过程中，高寿命、高性能的紫外线辐射灯管的开发为紫外线技术的应用开拓了一个新的领域。紫外线系统也可氧化水中的有机物质，它的主要优点是"无化学药剂添加的水处理过程"。 

   除了应用于饮用水消毒外，还可用于食品和饮料工业及化妆品工业的消毒过程。经特殊设计处理后，此系统也可减少水中THMs的含量。

   一更有吸引力的应用是减少泳池水中游离氯的存在。用老式的紫外线消毒（低压灯），所需的氧化动力只能在低流量下才能实现。然而，紫外线辐射灯可在循环流量高达70m3/h的情况下使用，也就是说该类型的紫外线消毒系统水银气的承压是普通类型的100倍。

   由于该系统的强大能量储备，水中的结合氯会大大下降。同时，水中的微生物也会被大量去除，因此对预防传染性疾病有很大作用。

   虽然，经过紫外线消毒过程的水是无菌的，但经过一段时间的存放或经过较长的管道，还会滋生细菌，因而该系统不能代替常规的氯消毒装置。但使用紫外线系统与氯消毒装置的组合可大大减少只使用氯消毒的负作用。

UV消毒设备的优越性能 
· 不需要额外加化学药剂 

· 不产生有害的衍生物 

· 水中不产生异味 

· 不必安装储药罐 

· 操作简便、经济实用 

· 安全可靠、维护方便 

UV消毒设备的典型应用 

· 饮用水消毒 

· 饮用水、食品工业、饮料工业用水消毒 

· 雨水消毒 

· 实验室及半导体工业用水消毒 

· 市政污水处理 

· 人工造雪用水消毒 

· 热水系统中抑制微生物 

· 空调系统过程用水消毒 

· 涡流系统用水抑制微生物 

· 园林灌溉用水消毒 

· 反渗透系统消毒 

· 鱼池或水产品养殖场消毒 



	灾后饮用水检测－－水质快检箱广泛使用

	最近更新时间：2008-5-18 16:29:22 

	提 供 商：

金坛市泰纳仪器厂 

资料大小：

文件类型：

格式

下载次数：

3 次 

资料类型：

其它资料

浏览次数：

50 次

相关产品：




	详细介绍： 
相关产品名称:水质理化检验箱 检水检毒箱 水质理化检验箱"由军事院研制而成。供饮用水卫生管理部门、野外作业的油田、勘探、建设施工单位、水处理单位等进行水资源选择、水质评价、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验设备。 
该检水检毒箱可检测饮用水的一般理化指标15项： 
1 温度、2 色、3 臭、4 味、5 浑浊度、6 肉眼可见物、7 PH值、8 氨氮、9 亚硝酸盐氮、10 总硬度、11 总铁、12 氯化物、13 硫酸盐、14 漂白粉有效氯、15总余氯、游离氯、结合氯等。 
还可检测常见毒物指标10项： 
1 氟化物、2 六价铬、3 酚类、4 砷、5 氰化物、6 汞、7 镉、8 铅、9 钡、10 硼。 
主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合国家饮水卫生要求，操作简易快速。试剂稳定，可储存3-5年。箱体为铝合金材质，手提箱式，十分方便。箱体体积为49CM×35CM×14CM，重约2公斤。




